建设项目基本情况

| 项目名称 | 刮板输送机制造技术改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 平煤神马机械装备集团河南重机有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 赵 铁 军 |  |  | 联系人 |  | 王 英 杰 |  |  |
| 通讯地址 | 平顶山市卫东区矿工路东路11号院 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13603906300 |  | 传真 | -- |  | 邮政编码 |  | 467000 |
| 建设地点 | 平顶山市平安大道东段路南，平煤神马机电装备工业园内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 平顶山市卫东区发展和改革委员会 |  |  | 项目代码 | 2019-410403-35-03-059490 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | C3511矿山机械制造 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 59318.87 |  |  | 绿化面积 （平方米） | -- |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 2000 | 其中：环保投资(万元) |  | 32 | 环保投资占总投资比例 |  | 1.6% |  |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 |  | 年 月 |  |  |  |  |
| 项目由来 随着国家工业企业的不断进步，各类矿井资源整合力度不断加大，煤矿生产机械自动化程度也日趋提高，这也使得各类机电工矿配件、产品需求量剧增，工矿配件及产品加工的生产市场存在着巨大的潜力。目前由于国内市场的不断扩大给煤机企业带来发展机会，但同时煤机企业也面临着创新发展的难题。但国内矿山机械设备刮板机和转载机的生产以离散的手工制造为主，仅有个别部件形成了单机的机械化或半自动化生产模式，但程度较低。如中部槽的中底板与槽帮拼装仍然是人工拼装，焊接方面虽然引进了焊接机器人，但尚未形成智能化、自动化。这种以手工为主，离散式的生产模式严重制约了生产效率的提高和产品质量的提升，也无法满足小批量、快速化的市场需求。随着市场竞争的日益激烈，人力成本的逐渐增加，生产企业的利润空间被大幅度压缩。提高企业制造技术水平，加强装备智能化是企业乃至机械行业增强核心竞争力、持续高速发展的必由之路。在此背景下，平煤神马机械装备集团河南重机有限公司拟投资2000万元在平安大道东段路南，平煤神马机电装备工业园平煤神马机械装备集团河南重机有限公司厂院内建设刮板输送机制造技术改造项目，通过对设备的智能化改造，提升企业的生产能力，满足市场及集团公司对矿用机械设备刮板机和转载机的需求。 《平煤神马机械装备集团河南重机有限公司（以下简称“河南重机公司”）矿山机械技术改造项目（以下简称“原有项目”）环境影响报告表》于2017年12月4日通过平顶山市卫东区环境保护局的审批，批复文号为平卫环报【2017】18号；建设单位于2019年5月13日完成了该项目的自主验收工作。目前，“河南重机公司原有项目”处于正常运行中。根据现场调查和企业提供资料，“河南重机公司”刮板机圆环链条制造项目位于“原有项目”的机修厂房内，该项目于2019年12月10日通过平顶山市卫东区环境保护局的审批，批复文号为平卫环报【2019】17号，该项目目前处于设备安装阶段。本次技改项目仅与“河南重机公司原有项目”有关，主要针对原有项目的焊机及其部分机加工设备（切割机和铣床）进行设备更换和技术改进，其余生产环节、原辅材料及产品规模不变，参照原有项目环评及验收执行。 本项目技改完成后，可实现的智能化发展目标为：（1）在焊接车间建设焊接生产线，以精益生产为主导，以智能生产为推动，关键零部件智能化生产线以高产、高效、高智能化、高品质为目的，实现中部槽的自动化焊接、智能化运输的智能化生产模式，车间生产引入MES生产管理模式（生产信息化管理系统），实现生产线远程数据传输、零件物流运行状态、生产数据的实时监控、质量的追溯管理、各种数据统计报表的自动汇总等功能，打造少人化、信息化的自动生产线。（2）在下料车间和机加工车间新增部分先进的数控设备，提高数控设备占比，同时提高单机设备的生产效率，将下料及机加工生产能力和规划的焊接自动化生产线匹配。在修造厂新增先进的自动化设备，提高产品修理的效率和精度。（3）按照“高标准、高质量、高效率、高自动化”的标准建设，在扩充产能的基础上，提高产品专业化生产能力，提升产品质量。 本项目目前已经平顶山市卫东区发展和改革委员会备案，根据备案内容可知，项目代码为2019-410403-35-03-059490，项目符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），符合国家当前产业政策。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，本项目应进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）和《关于修改建设项目环境影响评价分类管理名录部分内容的决定》（生态环境部令第1号），本项目属于第二十四项“专用设备制造业”类别中的第70小项“专用设备制造及维修”，其中规定“有电镀或喷漆工艺且年用油漆量（含稀释剂）10吨及以上的需要编制报告书；其他（仅组装的除外）的需要编制报告表；仅组装的需要编制登记表”。本项目工艺中不含喷漆工艺，含有机械加工、焊接以及组装等工艺，因此本项目的环境影响评价应以环境影响报告表的形式完成。受建设单位的委托，平顶山市润青环保科技有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，在拟建地实地踏勘、收集项目相关资料和向环保管理部门汇报的基础上，编制了本项目的环境影响报告表，以作为管理部门决策参考。 工程内容及规模 1、项目概况 本项目属于技改项目位于平安大道东段路南“河南重机公司”院内，项目东侧和南侧为煤货场、西侧为砖厂、北侧为平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司和东鑫驾校，项目距离东北侧康顺佳苑210m、距离西南侧田庄村270m。本项目主要针对已经验收过的“河南重机公司原有项目”进行技术改造，主要针对原有项目的焊机及其部分机加工设备（切割机和铣床）进行设备更换和技术改进，项目不新增厂房及占地，不改变产品方案和不新增原辅材料用量、不新增原有项目的产能。项目主要建设及技改内容见下表： 表1 本项目主要建设及技改内容 序号; 建设及技改内容. 1; 对厂区部分未硬化地面进行硬化处理，面积为2209m2；. 2; 下料车间新增1台数控火焰切割机代替老式切割机，新增1台组合式坡口切割机，减轻工人劳动强度；. 3; 机加工车间新增槽帮开口加工数控铣床、定梁式数控龙门铛铣床及数控卧式铣床等数控设备为以后建设智能化工厂奠定基础；. 4; 焊接车间新增中部槽焊接工作站、中部槽焊接专机等设备，实现中部槽中底板焊接枕座、立板自动化；. 5; 修理车间新增槽帮熔敷专机；. 6; 针对引进数控加工、焊接设备制定新的机加工艺、焊接工艺、熔敷工艺；. 7; 对现有下料工艺、机加工工艺、组对焊接工艺等进行改良优化处理，提高产品质量；. 8; 增加相应辅助设备（如起重运输设备、叉车），通过以上建设，使项目基本实现自动化，为以后实现智能化工厂打下坚实基础。. 2、本项目与原有工程的依托关系 本项目主要对已经验收过的“河南重机公司原有项目”进行技术改造，项目不新增厂房及占地，不新增原有项目的产能。原有项目占地面积为59318.87m2，建筑面积为38871.88m2，总投资2500万元，建设规模为年生产刮板机15台、转载机20台，年维修矿用机械设备量为115台，主要为刮板机、转载机、水泵、空压机以及减速机。建设内容主要有车间、办公楼、职工休息室以及门卫室等，根据现场调查，该项目目前已经通过环保验收，目前处于正常生产中。原有工程的具体情况，详见报告第5页“与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题”的有关分析。 本项目依托原有项目的厂房、办公、基础设施以及公用工程等，技改完成后不新增职工，所有员工直接从原有工程中调配，不新增职工生活污水和生活垃圾的产生量。根据本项目的设计方案，本项目是对原有工程的焊接、机加工序的生产设备技术优化提升，以及焊接工序焊接烟尘环保处理设施的优化改造。 3、项目主要建设内容 本项目主要建设内容为：一座钢结构棚跨（用于存放产品）、部分未硬化地面进行硬化；对原有项目的焊机及机加工设备（切割机和铣床）进行设备更换和安装。本项目技改完成后，不新增厂房及占地，不改变产品方案和不新增原辅材料用量、不新增原有项目的产能。本项目新增内容详见下表： 表2 本项目主要技术经济指标一览表 序号; 项目; 参数; 单位; 备注. 1; 项目用地面积; 59318.87; m2; --. 主体工程. 2; 钢架棚跨; 979; m2; 新建，在厂区内水泵房南侧、锻造车间西侧新增1个棚跨，用于存放成品. 3; 地面硬化; 2209; m2; --. 4; 环保工程. 废气; 焊接烟尘; 集气装置+滤筒式除尘器+15m排气筒; 2台; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）标2中二级标准要求. 噪声; 设备噪声; 隔声、减振以及距离衰减; --; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求. 固废; 一般固废; 除尘器收集的粉尘，经收集后定期外售; --; 不外排. 危险固废; 依托现有工程危废间，废乳化液专用存储桶1个（250kg）；废机油专用存储桶1个（150kg）; 2个; 安全暂存，交由资质单位处置，禁止外排. 4、产品方案 本项目主要针对“河南重机公司原有项目”进行技术改造，技改完成后，与原有工程相比产品方案不变，可实现年产15台刮板机、转载机20台，年维修115台矿用设备，主要设备为刮板机、转载机、水泵、减速机、空压机。 5、工程原辅料消耗 本项目技改完成后，与原有工程相比原辅材料及用量基本不变，主要原辅料消耗量详见下表： 表3 现有工程原辅材料及外购成品部件消耗情况一览表 序号; 名称; 规格; 单位; 用量; 备注. 1; 圆钢; 22～120mm; t/a; 200; 外购. 2; 矩形钢管; 63.5～320mm; t/a; 200; 外购. 3; 钢板; 厚度6～40mm; t/a; 600; 其中12mm及以下尺寸为6m×1.5m、其中14mm及以上尺寸为2.2m×8m. 4; 耐磨板; 厚度16mm; t/a; 100; 尺寸为2.2m×8m. 5; 刮板及刮板链; --; t/a; 35; --. 6; 连接架; --; 套; 20; 外购转载机成品配件. 7; 托辊; --; 个; 240. 8; 单连接耳; --; 个; 20. 9; 平托辊; --; 个; 20. 10; 支撑小车; --; 个; 20. 11; 车轮; --; 个; 80. 12; 电滚筒; --; 套; 20. 13; 马达座; --; 套; 15; 外购刮板机成品配件. 14; 小轴; --; 套; 15. 15; 半盖; --; 套; 15. 16; 中轴; --; 套; 15. 17; 张紧油缸; --; 套; 15. 18; 活塞杆; --; 套; 15. 19; 其他成套配件; 套; 15. 20; 轴承; --; 套; 35; 外购. 21; 螺栓; --; 条/a; 50000; 外购. 22; 耐磨焊丝; --; t/a; 15; 外购. 23; 高强焊丝; --; t/a; 25; 外购. 24; 乳化液; --; Kg/a; 500; 外购. 25; 机油; ---; Kg/a; 500; 外购. 26; 天然气; --; t/a; 8; 由平顶山市德盛源物资有限公司通过管道供给本企业使用，项目车间内不设天然气储罐. 27; 氧气; --; t/a; 15; 外购. 6、主要生产设备 本技改项目新增设备、淘汰停用设备及所在车间如下表所示： 表4 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 备注. 修造厂维修车间和铆焊车间. 1; 中部槽焊接专机; --; 4; 新增. 2; 槽帮熔敷机; --; 2; 新增. 3; 平板熔覆机; --; 2; 新增. 4; 刨床; B665; 1; 停用. 5; CO2气体保护焊; YD-500KR2HGE; 2; 淘汰. 刮板机、转载机厂下料车间. 1; 数控火焰切割机; 6000*16000mm; 1; 新增. 2; 等离子坡口切割机; LGK-160; 1; 新增. 3; 数控切割机; BY-NC6012; 1; 淘汰. 刮板机、转载机厂机加工车间. 1; 槽帮开口加工数控铣床（龙门式三面铣削组合机床）; CBX2050-2000mm，ф300mm刀盘; 1; 新增. 2; 定梁式数控龙门镗铣床; 2000×6000; 1; 新增. 3; 数控卧式镗铣床; TK6816-Φ160，2m×2.5m（工作台）; 1; 新增. 4; 叉车（替换老旧设备）; 7t; 1; 新增. 5; 立式车床; C5116A; 1; 停用. 刮板机、转载机厂铆焊车间. 1; 中部槽焊接工作站; --; 15; 新增. 2; CO2气体保护焊; KRII500; 2; 淘汰. 机修厂车间. 1; 移动式空气压缩机; LB200350; 1; 淘汰. 2; 电焊机; ZX7-200; 1; 淘汰. 3; 叉车; CPCD30; 1; 淘汰. 备注：除了以上表中淘汰停用的设备，其余保留设备详见原有项目分析中设备表6。 7、投资估算及资金来源 本项目总投资2000万元，全部为企业自筹。 8、劳动定员及工作制度 本项目不新增职工，直接从原有项目中调配，对原有工人进行培训后负责生产线的操作和管理维护工作。项目实行1班8小时工作制，年工作251天。厂区不设职工食堂和宿舍。 9、公用设施 供水：项目用水从平煤集团供水总厂管网由何庄支管接入，可满足本工程用水需要。 供电：用电由从平煤集团平安变电站接入，可满足项目需要。 排水：本项目技改完成后不新增职工，不新增职工生活污水和生活垃圾的产生量。厂区雨污分流，雨水经收集后排至东侧的申楼沟，最终汇入湛河。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为刮板输送机制造技术改造项目，属于技改项目，主要针对原有工程；原有工程为平煤神马机械装备集团河南重机有限公司矿山机械技术改造项目，在建项目为平煤神马机械装备集团河南重机有限公司刮板机圆环链条制造项目。 本项目主要针对已经验收过的《平煤神马机械装备集团河南重机有限公司矿山机械技术改造项目》进行技术改造，项目不新增厂房及占地，不改变产品方案和不新增原辅材料用量、不新增原有项目的产能，与本项目产排污有关的是原有工程。 原有工程于2017年12月4日通过平顶山市卫东区环境保护局审批，审批文号为平卫环报[2017]18号，并于2019年5月通过了竣工环境保护验收，本次现有工程污染物产排情况依据已审批的《平煤神马机械装备集团河南重机有限公司矿山机械技术改造项目环境影响报告表》及《平煤神马机械装备集团河南重机有限公司矿山机械技术改造项目竣工环境保护验收监测报告表》，运营期主要污染物为废气、废水、噪声和固体废物。 1、原有工程基本概况 项目占地面积为59318.87m2，建筑面积为38871.88m2，总投资2500万元，建设规模为年生产刮板机15台、转载机20台，年维修矿用机械设备量为115台，主要为刮板机、转载机、水泵、空压机以及减速机。根据现场勘查，本项目用地范围内有已建成的变电站和天然气站（由平顶山市德盛源物资有限公司承建，供给本项目焊接工序用气需求），均不在本次评价范围之内。项目建设内容主要有车间、办公楼、职工休息室以及门卫室等。原有工程建设内容如下表： 表5 本项目主要技术经济指标一览表 序号; 构筑物名称; 参数; 单位; 备注. 1; 项目用地面积; 59318.87; m2; --. 2; 总建筑面积; 38871.88; m2; --. 3; 主体工程. 其 中; 修造厂维修车间; 2686.2; m2; 1层，钢结构，长72.6m、宽18.5m、高10m. 修造厂铆焊车间; 4818.4; m2; 1层，钢结构，长126.8m、宽19m、高10m. 刮板机、转载机 下料车间; 6111.76; m2; 1层，钢结构，长126.8m、宽24.1m、高10m. 刮板机、转载机 机加工车间; 5984.96; m2; 1层，钢结构，长126.8m、宽23.6m、高10m. 刮板机、转载机 铆焊车间; 6390.72; m2; 1层，钢结构，长126.8m、宽25.2m、高10m. 锻造、机修车间; 6441.44; m2; 1层，钢结构，长126.8m、宽25.4m、高10m. 机电修理车间; 3484.32; m2; 1层，钢结构，长71.4m、宽24.4m、高10m. 刮板机仓库; 704; m2; 1层，钢结构，长32m、宽11m、高10m. 4; 辅助工程. 其中; 主办公楼; 1048.08; m2; 3F，砖混结构，长39.7m、宽8.8m. 车间办公楼; 576; m2; 2F，砖混结构，长32m、宽9m. 职工休息室; 576; m2; 2F，砖混结构，长32m、宽9m. 门卫; 50; m2; 2F，砖混结构. 2、现有工程主要生产设备 现有工程主要生产设备清单如下表： 表6 现有工程主要生产设备明细表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台）; 备注. 修造厂维修车间. 1; 卧式铣床; X63WT; 1; 保留. 2; 刨床; B665; 1; 停用. 3; 摇臂钻; Z3050*16; 1; 保留. 4; 车床; CWA6185/3000; 1; 保留. 5; 车床; CD6140A/1500; 1; 保留. 6; 叉车; CPCD30; 1; 保留. 7; 电动葫芦门式起重机; MH10-10A3; 1; 保留. 8; 桥式双梁双钩起重机; QDY10T-16.5M; 1; 保留. 9; 桥式双梁起重机; QP16/3.2T-22.5-A5; 1; 保留. 10; 桥式双梁起重机; QP16/3.2T-22.5M; 1; 保留. 11; 电动单梁起重机; LD5T-16.5M; 2; 保留. 12; 电动单梁起重机; LD5T-19.5M; 1; 保留. 修造厂铆焊车间. 1; 熔敷机; LMDH-4000×8000; 3; 保留. 2; CO2气体保护焊; KE-500; 2; 保留. 3; 逆变焊机; NBC-500; 3; 保留. 4; CO2气体保护焊; NBC-500; 3; 保留. 5; 逆变焊机; NBC-630; 6; 保留. 6; 交流电焊机; ZXEI-400; 1; 保留. 7; CO2气体保护焊; YD-500KR2HGE; 2; 淘汰. 8; CO2气体保护焊; KRII500; 1; 保留. 9; 晶闸管整流弧焊机; NBC-5007SML; 1; 保留. 10; 数控槽帮堆焊机; XHY-CBDHJ-5000; 2; 保留. 11; 卷板机; W11-25*2000; 1; 保留. 12; 切割机; QGII4000*8000; 1; 保留. 刮板机、转载机厂下料车间. 1; 数控切割机; BY-NC6012; 1; 淘汰. 2; 数控切割机; OMNIMAT-T-6000*16000; 1; 保留. 3; 切割机器人; A*21-EV0000; 1; 保留. 4; 剪板机; QC12Y-16*3200; 1; 保留. 5; 四柱液压机; QY32-500; 1; 保留. 6; 桥式双梁单钩起重机; QD10T-22.5-A3; 1; 保留. 7; 桥式双梁单钩起重机; QD10T-22.5-A3; 1; 保留. 8; 桥式双梁双钩起重机; QDY32/5T-22.5-A6; 1; 保留. 9; 龙门式起重机; MG20/5-19-A5; 1; 保留. 10; 电动单梁起重机; LD10-22.5-A5; 1; 保留. 11; 桥式双梁双钩起重机; QD16/3.2T-22.5-A3; 1; 保留. 12; 电动单梁起重机; LD5T-22.5-A3; 1; 保留. 13; 电动单梁起重机; LD5T-22.5-A5; 1; 保留. 刮板机、转载机厂机加工车间. 1; 龙门刨铣磨机床; B2020/4000; 1; 保留. 2; 龙门铣床; X2012A1250*400; 1; 保留. 3; 落地镗铣; TX6213A; 1; 保留. 4; 镗床; T611A; 1; 保留. 5; 摇臂钻床; Z3080; 1; 保留. 6; 摇臂钻床; Z3050*161; 2; 保留. 7; 立式车床; C5116A; 1; 停用. 8; 数控车床; CKA6150/1000; 1; 保留. 9; 车床; CD6140A/3000; 1; 保留. 10; 普通车床; CW6180/1500; 1; 保留. 11; 数控车床; CAK63185D/2000; 1; 保留. 12; 立式铣床; X53T; 1; 保留. 13; 立式铣床; X62W; 1; 保留. 刮板机、转载机厂铆焊车间. 1; CO2气体保护焊; YD-500ERI; 5; 保留. 2; CO2气体保护焊; NBC500; 6; 保留. 3; CO2气体保护焊; KRII500; 2; 保留. 4; 抛丸机; --; 1; 保留. 机修厂车间. 1; 移动式空气压缩机; LB200350; 1; 淘汰. 2; 电焊机; ZX7-200; 1; 淘汰. 3; 叉车; CPCD30; 1; 淘汰. 4; 桥式双梁单钩起重机; QD5T-22.5M; 1; 保留. 5; 电动葫芦门式起重机; BMH5T-18M; 1; 保留. 3、现有工程原辅材料消耗 现有工程原辅材料及外购成品部件与消耗情况详见表3。 4、现有工程产品方案及规模 现有工程产品方案及规模情况如下： 表7 现有工程产品方案及规模情况一览表 序号; 产品名称; 产品型号; 年产量. 1; 刮板机; HT03C、EP03H、EA03、HTW03; 15台. 2; 转载机; DZQ80/30/11、DZQ65/12/11; 20台. 共计; --; 35台. 表8 现有工程维修方案情况一览表 序号; 产品名称; 单位/年; 数量. 1; 刮板机; 台; 15. 2; 转载机; 台; 30. 3; 水泵; 台; 30. 4; 空压机; 台; 10. 5; 减速机; 台; 30. 共计; --; 台; 115. 5、现有工程劳动定员及工作制度 现有工程劳动定员200人，其中50名管理及技术人员，8h工作制，年工作251天，厂区不设职工食堂和宿舍。 6、现有工程生产工艺流程 （一）刮板机和转载机生产工艺流程及产污环节示意图 板材、钢材 下料切割 抛丸 配件组装 噪声、固废、废气 粉尘、噪声 冲压成型 噪声 焊接 焊接烟尘 机加工 调试检验 产品 噪声、固废 图1 产品生产工艺及产污环节示意图 产品整体工艺介绍：本项目原料（钢管、钢板）下料后，根据产品的规格要求，由数控切割机进行切割出大体部件的框架尺寸，抛丸机对原料表面进行抛丸处理，再进行冲压成型，然后进行调形和焊接，随后经机械加工区进行车、铣、钻、刨等加工。根据图纸要求，经机械加工过的钢管、钢板零件与外购的成品配件进行整体组装。最后再经调试以及检验合格后待售。 刮板机工艺： （1）需要用原料钢管或钢板根据图纸尺寸进行焊接以及机械加工（车、切、锯、割、钻、铣等中的一种或几种）而成的零件有：销轴、挡板、左侧板、右侧板、横梁、链板、底板、中板、侧板、左连扳、右连板、挡板、刮板链、刮板、机后部、限立板、斜板、张紧板、筋板、小中板、筋板、距离套、调整垫、驱动架、立板、上板、下板、固定板、脱链板、压链板。 （2）需要进行组装的配件有： ① 刮板输送机：安装钳工按图纸中的明细表到仓库领取标准件及零部件，把机后部、机前部、驱动装置、压板链等组装起来，机前部与机后部连接时，需保持中板对接平整，相靠。整机运载时，调整刮板链张紧度，使刮板链应能与链轮正确啮合，无跳链、掉链现象，主动链轮下方链条应略有松弛下垂现象。 ② 驱动装置：将外购的油压马达座与链轮、半盖、中轴及链轮选配并装配在一起，保证两链轮必须在“标记”的同一母线上，最后将其与驱动架装配在一起。 ③ 单向阀：安装钳工按图纸中的明细表到仓库领取所需零部件，按图纸要求组装起来，先把钢球放入阀壳内，放入弹簧，并用端盖压住焊死，把油杯扭紧。 转载机工艺： （1）需要用原料钢管或钢板根据图纸尺寸进行焊接以及机械加工（车、切、锯、割、钻、铣等中的一种或几种）而成的零件有：销轴、连接板、右耳板、夹板、刮板、犁板架、左耳板、尾架、大耳板、尾架上梁、立柱、斜撑、双耳座、下托辊架、尾架下梁、堵板、侧加强板、尾架斜梁、拉杠、钢筋、左滚筒座、右滚筒座 、筋板、连接板、缓冲托辊架、托辊架、底板、下筋板、耳板、支撑板、改向滚筒、轴承压盖、轴、滚筒、滚筒体、轴承座、连接销、提环、料斗、挡板、前立柱、后立柱、连接头、滚筒体、托辊轴、平托辊轴、U形托辊、卸料部、张紧螺杆、连接销、上梁、下梁、角钢、滑梁、盖板、连接销座、立板、封板、导向板、导轨板、左挡料板、侧板、卸料挡板、弯板、压板、胶板、右挡料板等。 （2）需要进行组装的配件有： ①机尾架：安装钳工按图纸中的明细表要求到仓库领取所需零部件，用天车把组装好的改向滚筒放入左右滚筒座内，使轴与筒座配合好，用螺栓把压板固定在滚筒座上，并用长螺栓顶住轴。然后用销轴把十字接头与大耳板连接在一起，最后用销轴把犁式清扫器与耳座连接在一起。 ②梨式清扫器：安装钳工按图纸中的明细表要求到仓库领取所需各个工件，先用螺栓把刮板、夹板、犁板架固定在一起，在分别用螺栓把左右耳板与刮板、犁板架固定在一起，最后用销轴把连接板与左右耳板连接起来。 ③缓冲托辊：安装钳工按图纸中的明细表到仓库领取所需工件，先把连接头与轴连接起来，并用钳子把开口销弯好。再用连接板把装好的托辊连接起来，并把开口销弯好。 ④中间架：铆工按图纸中的明细表领取所需工件，按图纸中的各个尺寸在工装上把立柱、上梁、下梁、斜撑、筋板拼焊在一起。按图纸中的要求用拉杆把前面工序拼焊起来的2组工件连接起来，保证对称度和直线度。 ⑤机架：用胎具保证两端的阴阳连接块焊接使各架的连接能充分互换，φ30孔同轴度、同心度≤0.1，上、下平行轴孔平行度≤0.1，两导向板的平行度≤0.5。按图纸中的要求及尺寸，把单托辊架、下托辊架、连接板、距离块分别铆在架子的相应位置，把接头块放入上梁和距离块口处并固焊。用气体保护焊固焊、焊缝按图纸要求加工，不允许有虚焊、漏焊等缺陷。 （二）维修业务工艺 本项目维修业务主要包括刮板机、装载机的维修，以及水泵、空压机和减速机的维修。 （1）刮板机和转载机维修工艺及产污环节 刮板机、装载机的维修需要对设备先进行解体，清理设备在运行过程粘带的煤渣，煤矿设备表面有生锈或粘带污渍，需要进行抛丸表面处理。然后需要焊接磨损的槽帮以及其他部件，重新组对中板以及底板等部件，最后经接电试机后，设备即可出厂。 故障 设备 解体 清煤 组对底板 粉尘、噪声、固废 熔敷槽帮 （焊接槽帮） 噪声、废气 组对中板 焊接 设备出厂 噪声、烟尘 图2 设备维修工艺及产污环节示意图 试 对 接电试机 抛丸 （2）水泵及空压机维修工艺及产污环节 发生故障的水泵及空压机进厂后，先进行分解解体检测故障原因，先进行配件维修，若果不可修复的更换新部件，修复或更换部件后，重新组装然后进行打压检查，检查合格后出厂。 故障设备 解体 检测 修复或更换零部件 固废 设备出厂 图3 设备维修工艺及产污环节示意图 组装 打压检查 噪声 （3）电机修理工艺 电机复新再制造技术是将低效电动机通过重新设计、更换零部件等方法，再制造成高效率电动机或适用于特定负载和工况的系统节能电动机（如变极电动机、变频电动机、永磁电动机等）。 故障设备 解体 检测 修复或更换部件 固废 装配 设备出厂 图4 设备维修工艺及产污环节示意图 检验 7、原有工程主要污染物及采取的防治措施 根据《平煤神马机械装备集团河南重机有限公司矿山机械技术改造项目竣工环境保护验收监测报告表》可知，验收监测期间主体工程工况稳定，环保设施运行正常，生产负荷为83%，满足验收监测要求。现有工程主要污染物及采取的防治措施如下： （1）废气 ①焊接烟尘 焊接烟尘主要来源于产品加工及维修业务中的焊接工序，主要污染物为颗粒物，烟尘通过移动式焊接烟尘净化器收集净化处理和部分设备配设滤筒式除尘器处理后以无组织形式排放。 根据中析源科技有限公司2019年2月25日～26日对厂界无组织颗粒物的检测数据，确定厂界的无组织颗粒物的达标排放情况，检测结果详见下表： 表9 厂界无组织废气检测结果 检测时间; 检测点位; 颗粒物（mg/m3）; 气象参数. 小时值; 无组织排放值. 2019.02.25 08:00～09:00; 上风向1#; 0.269; 0.385; 气温：4.7℃ 气压：101.7kPa 风向：NE 风速：1.8m/s. 下风向2#; 0.379. 下风向3#; 0.385. 下风向4#; 0.351. 2019.02.25 12:00～13:00; 上风向1#; 0.288; 0.407; 气温：11.2℃ 气压：101.2kPa 风向：NE 风速：2.2m/s. 下风向2#; 0.407. 下风向3#; 0.398. 下风向4#; 0.382. 2019.02.25 16:00～17:00; 上风向1#; 0.284; 0.396; 气温：7.5℃ 气压：101.4kPa 风向：NE 风速：1.7m/s. 下风向2#; 0.373. 下风向3#; 0.390. 下风向4#; 0.396. 2019.02.26 08:00～09:00; 上风向1#; 0.265; 0.380; 气温：2.3℃ 气压：101.9kPa 风向：NE 风速：1.2m/s. 下风向2#; 0.380. 下风向3#; 0.365. 下风向4#; 0.354. 2019.02.26 12:00～13:00; 上风向1#; 0.280; 0.399; 气温：7.2℃ 气压：101.5kPa 风向：NE 风速：1.9m/s. 下风向2#; 0.362. 下风向3#; 0.378. 下风向4#; 0.399. 2019.02.26 16:00～17:00; 上风向1#; 0.264; 0.386; 气温：5.4℃ 气压：1014kPa 风向：NE 风速：1.6m/s. 下风向2#; 0.359. 下风向3#; 0.386. 下风向4#; 0.372. 由以上检测数据可知，现有工程厂界无组织废气颗粒物排放浓度范围为：0.380～0.407mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》表2中无组织排放监控浓度（颗粒物：1.0mg/m3）的限值要求。 ②抛丸粉尘 抛丸粉尘主要来源于工件表面处理，主要污染物为颗粒物，粉尘经袋式除尘器收集处理达标后由24m高排气筒排放。根据中析源科技有限公司2019年2月25日～26日对抛丸工序有组织颗粒物的检测数据，确定颗粒物的达标排放情况，检测结果详见下表： 表10 有组织（抛丸工序排气筒）废气检测结果 污染治理设施; 检测日期; 检测点位; 检测周期; 检测频次; 废气流量（m3/h）; 颗粒物排放浓度（mg/m3）; 颗粒物排放速率(kg/h). 袋式 除尘器; 2019.02.25; 进口; 1; 1; 1.09×104; 145; 1.58. 2; 1.20×104; 124; 1.49. 3; 1.15×104; 131; 1.51. 均值; 1.15×104; 133; 1.53. 2019.02.26; 2; 1; 1.05×104; 150; 1.58. 2; 1.11×104; 129; 1.43. 3; 1.22×104; 107; 1.31. 均值; 1.13×104; 128; 1.44. 2019.02.25; 出口; 1; 1; 1.35×104; 4.88; 0.0659. 2; 1.24×104; 5.97; 0.0740. 3; 1.29×104; 5.33; 0.0688. 均值; 1.29×104; 5.38; 0.0696. 2019.02.26; 2; 1; 1.41×104; 4.53; 0.0639. 2; 1.32×104; 5.06; 0.0668. 3; 1.26×104; 5.61; 0.0707. 均值; 1.33×104; 5.05; 0.0671. 备注; 排气筒高度为24m. 由上表可知，现有工程有组织废气排放浓度为5.05-5.38mg/m3，排放速率为0.0671-0.0696kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中（颗粒物浓度120mg/m3）的限值要求，实现达标排放。 （2）废水 现有工程运行过程不新增职工、不新增生活污水产排量。 （3）噪声 现有工程厂界噪声排放主要来源于生产设备运转，通过采取基础减振和厂房隔声等降噪措施后排放。根据中析源科技有限公司2019年2月25日～26日对厂区四周边界噪声排放进行了检测，具体数据如下： 表11 厂区四周边界噪声排放检测结果 检测 时间; 2019.2.25; 2019.2.26. 昼间（Leq）; 夜间（Leq）; 昼间（Leq）; 夜间（Leq）. 检测 点位; 实测值; 背景值; 结果; 实测值; 背景值; 结果; 实测值; 背景值; 结果; 实测值; 背景值; 结果. 东厂界; 58.7; 52.5; 57.7; 48.5; 42.5; 47.5; 58.5; 52.3; 57.5; 48.6; 42.4; 47.6. 南厂界; 57.0; 50.7; 56.0; 46.8; 40.6; 45.8; 57.4; 51.2; 56.4; 47.0; 40.8; 46.0. 西厂界; 58.1; 52.0; 57.1; 47.9; 41.7; 46.9; 58.2; 52.2; 57.2; 47.5; 41.3; 46.5. 北厂界; 57.6; 51.2; 56.6; 47.3; 41.1; 46.3; 57.1; 50.8; 56.1; 47.8; 41.6; 46.8. 由上表可知，现有工程厂区四周边界噪声排放均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类（昼间60dB（A），夜间50dB（A））标准要求，实现达标排放。 （4）固体废物 现有工程固体废物主要为职工生活产生的生活垃圾，产品生产机械加工中产生的边角料和废金属屑，维修业务中清煤环节产生的煤渣、废旧零部件，袋式除尘器收集到的粉尘，生产过程中产生的废乳化液、废机油。其中边角料及废金属屑、废旧零部件以及袋式除尘器收集到的粉尘为一般工业固废，废乳化液和废机油为危险废物。现有工程固体废物产排情况如下表： 表12 现有工程固体废物产排情况一览表 名称; 来源; 性质; 产生量（t/a）; 处置量（t/a）; 处理处置方式. 生活垃圾; 职工生活; /; 10t/a; 10t/a; 统一收集交环卫部门清运. 废边角料; 生产车间; 一般工业固废; 35; 35; 分类收集，定期外售. 废旧零部件; 生产车间; 20; 20. 除尘器收集粉尘; 生产车间; 12; 12. 清煤固废; 生产车间; 35; 35. 废机油; 生产车间; 危险废物; 0.3; 0.3; 暂存于危废间，定期交由河南嘉祥新能源科技有限公司安全处置. 废乳化液; 生产车间; 0.2; 0.2. （5）现有工程污染物排放情况 表13 现有工程污染物排放情况一览表 类别; 产污环节; 污染物; 排放浓度; 排放量. 废气; 抛丸工序; 颗粒物（有组织）; 5.38mg/m3; 0.1398t/a. 废水; 职工生活; COD; 69mg/L; 0.1195t/a. 氨氮; 0.078mg/L; 0.0001t/a. 固体废物; 职工生活; 生活垃圾; /; 0. 生产车间; 废边角料; /; 0. 废旧零部件; /; 0. 除尘器收集粉尘; /; 0. 清煤固废; /; 0. 废机油; /; 0. 废乳化液; /; 0. 8、总量 根据《平煤神马机械装备集团河南重机有限公司矿山机械技术改造项目竣工环境保护验收监测报告表》可知，该项目不新增总量控制指标。 9、现有工程存在的环境问题 通过现场踏勘，与本项目有关的环境问题如下： （1）厂院内废旧零部件和边角废料堆放凌乱，评价要求企业将废旧零部件和边角废料分类收集、暂存，及时外售，避免在厂区内长期堆存。 （2）目前厂区生活污水经一体化污水处理设施达标处理后排入申楼沟。根据现场勘查，厂区所在区域配套市政污水收集管网已配建完成，建议本建设单位尽快实现企业污水管网与市政管网的对接，对接完成后，厂区生活污水经一体化污水处理设施达标处理后排入市政污水管网，最终进入平顶山市第一污水处理厂作进一步处理。 （3）原有工程修造厂铆焊车间的2台熔敷机和2台数控槽帮堆焊机产生的焊接烟尘经一体机多滤筒除尘器处理后，经约8m高的排气筒排放，排气筒高度不够15m，本次技改项目要求将此环节排气筒高度整改增加至15m。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 平顶山市位于河南省中南部，中国煤炭工业城市，西靠伏牛山，并联接洛阳；东接黄淮平原和漯河市；南与驻马店市、南阳市为邻；北与郑州市、许昌市相接。全境西高东低，呈阶梯状递降，海拔最高2153米，最低68.5米；东西长150公里，南北宽140公里，现已成为以能源、原材料工业为主体，煤炭、电力、钢铁、纺织、化工等工业综合发展的新兴工业城市，以其得天独厚的地理位置、丰富的自然资源、雄厚的经济实力以及源远流长的灿烂文化，越来越为中外所瞩目。平顶山地处京广、焦枝两大铁路干线之间，并有漯宝铁路与两大干线相连。项目地理位置图见附图一。 卫东区位于平顶山市市区东部，地处外方山余脉和黄淮平原的过渡地带，地理坐标为北纬33°44′—33°49′，东经113°18′—113°28′。东及东南与叶县接壤，南隔湛河与湛河区相望，西与新华区交界，西北和宝丰县连接，北与郏县为邻，东北与许昌市襄城县相连。许（昌）南（阳）公路纵穿东部，漯（河）宝（丰）铁路横亘南部。南北最大纵距10.2公里，东西最大横距14.8公里。 本项目位于平顶山市卫东区平安大道东段路南、平煤神马机电装备工业园内，项目地理位置见报告表附图1。 2、地形地貌 平顶山中心市区西北、西南地势较高，向东南逐渐降低，形似簸箕状。北部有焦赞寨、马棚山、平顶山、落凫山、擂鼓台、龙山等山峰呈北西西向排列，其中擂鼓台为群峰之首，海拔506.5m；南部有河山、北渡山、白龟山、凤凰山、锅底山、舒山，海拔高程135～245m，构成了白龟山水库和沙河北岸的天然堤坝。这种特殊的地貌特征，使两山间形成狭长的走廊式洼地，湛河自西向东穿市而过。 卫东区地处外方山余脉和黄淮平原的过渡地带。境域呈不规则直角三角图形。地势北高南低，北部为低山丘陵，南部为缓坡平原。北部自西向东有落凫山、铧角山、平顶山、张寨山、马棚山、焦赞山等低山丘陵。平顶山位于市区北部4公里，海拔427米。山顶平而无峰，故称平顶山。平顶山市因此而得名。南部沿湛河以北，地势平坦低洼。境内落凫山最高点海拔493.7米，东南部蒲城村一带最低处海拔75.8米。 区境南部及东南部为山前缓坡平原，海拔在75.8—85.5米之间，地势平坦，地面平均坡降1.5%。东南部从蒲城村到任寨村、门楼张村一带，系由沙河滚动沉积而成的沙河冲积平原。南部从大营村到皇台徐村、辛南村为山前平原，地面物质由淤泥质、亚黏土组成。平原地区土地肥沃，盛产粮食、蔬菜，并储有较丰富的地下水。 本项目所在地属平原地区，地势起伏不大，较为平坦。 3、气候气象 平顶山市地处暖温带，为大陆性季风气候区。雨水充沛，日照充足，热量资源丰富。由于受季风影响，冬季盛吹偏北风，夏季盛行偏南风，随着冬夏季环流转换，四季明显。年主导风向为东北风，次主导风向为西北风，年平均风速为2.2m/s，最大风速13.7m/s。 卫东区区境属大陆性季风气候，其特点是：四季分明，春季气温逐月递增，由寒转暖，升温快，日差大，多风沙，少雨水，气候干燥；夏季炎热多雨，气温偏高，降水集中，全季降水占年降水量的51%，易出现大风、雷电、冰雹等灾害性天气；秋季由温趋凉，温度逐渐下降，昼夜温差大，天气多晴好；冬季空气干冷，雨雪稀少，全季降水量只占年降水量的4.8％，盛刮西北风。年内平均气温15℃，1月平均气温1.2℃，极端最低气温为-14℃；7月平均气温27.6℃，极端最高气温为42.4℃。无霜期年平均228天。年平均日照时数为2061小时，年总辐射为113.774卡/平方厘米。年平均降水量726.3毫米；极端年（1964）最大雨量为1323.6毫米，极端年（1966）最少降雨量为373.9毫米。降雨多集中在每年的6月至8月，7月降雨最多。 4、水文资料 （1）地表水 平顶山市的地表水资源主要来自白龟山水库。目前白龟山水库与昭平台水库水资源联合调度，实际上昭平台水库亦为平顶山市的供水水源。 白龟山水库：白龟山水库位于平顶山市区西南部的沙河上，距市区约5km。1963年正式投入使用。它控制着沙河昭平台水库以下区间流域面积1318km2，总库容为6.49亿m3，相应最高水位为107.0m，设计库容为5.12亿m3，相应水位105.5m，兴利库容2.48亿m3，相应水位103.0m。 湛河：湛河为距离本项目最近的地表水体，是沙河支流之一，由西向东流动，但无通航要求，其河道摆动不大，下切深度及沉积范围有限。目前，场地内水面宽约80m，水深约3.2m，淤泥厚度大于1.50m，河水流速及流量受白龟山水库放水量大小的影响，湛河百年一遇最大洪水流量1700m3/s。 沙河：沙河旧称滍水，发源于鲁山县尧山，总流域面积28800 km2，境内总长175.8公里，流经鲁山、郊区、叶县进入舞阳县境，在周口注入颍河，境内流域面积3910.46 km2，最大流量9880m3/s（叶县站，1957年），初汛一般出现在5月份，6～8月为洪水多发月份。洪水年际变化呈周期性，一般间隔3～5年发生一次较洪水，10年左右发生一次大洪水，结冰期一般为10天。沙河源头地处河南省暴雨中心，流域内洪涝灾害频繁。 距离本项目最近的河流为经过项目区内的申楼沟，申楼沟属于湛河的支流，本项目距离南侧湛河约2.1km。 （2）地下水资源 平顶山市年平均地下水资源量10.5亿立方米，地下水资源主要组成部分为平原区和部分山前倾斜平原区及部分倾斜平原区浅层地下水，属于松散岩类孔隙水，埋深一般不超过8m，含水层厚度一般在10～30m。 本项目所在区域基岩多被第四系松散岩层所掩盖，为碳酸盐类含水层组，埋深千米以上，第四系厚度从0增厚至百米以上，富水性由弱到强，含水层为砂砾石组成的空隙含水层。 本地区地下水补给类型主要为大气降水，由于地势为北高南低，地下水随地势有北向南流。由于平顶山市地下煤炭的开采，市区地下水水位较低，潜水地下水较少。 5、矿产资源 平顶山市地上地下资源丰富，已查明各类矿产57种。原煤总产量103亿吨，保有储量80多亿吨，占河南省总储量的51%，素有中原煤仓之称；铁矿总储量6064亿吨，占河南省总储量60.5%，是全国十大铁矿区之一；钠盐预测总储量为2300亿吨，可采储量10.8亿吨，平均品为89%，单层厚度平均达27米，盐田的开发及深加工已成为河南省的重要产业。平顶山境内水资源十分丰富，共有大中型水库174座，其中大型水库4座，总容量为20亿立方米。地上地下水总量32亿立方米，充沛的水资源为工农业生产和城市用水提供了良好的条件。 6、土壤 平顶山市地貌是豫西山地向黄淮还平原的过渡带，山、丘、平、洼等地貌类型较多，在土壤类型上是南方的黄棕壤向北方的褐土过渡的地带，土壤种类繁多，理化性质各异，土壤营养元素含量也显示出明显的地带性差异。 根据对土壤的调查结果，平顶山市共有10个类型土壤：黄棕壤、棕壤、褐土、潮土、砂姜黑土、紫色土、红粘土、水稻土、粗骨土和石质土。 从分布规律上看，黄棕壤、棕壤、褐土壤属地带性土壤，其余均为微区域性土壤类型。黄棕壤与褐土大致以沙河为界，沙河以南为黄棕壤，沙河以北为褐土；棕壤土类只在鲁山县海拔800m以上的山区中有小面积分布。 7、动植物现状 平顶山市地处亚热带向暖温带过渡地带，在植被区划中，属于落叶阔叶林与常绿阔叶林的过渡地带。高等植物约3000种，210科，900属，占全省总数的70%，其中仅经济价值较大的资源植物约有1000种，平顶山市全区各类林木占地面积14.0万公顷，林木植被覆盖率为16.8%，据第四次森林清查资料，全市特种林面积3228公顷，防护林而积12799公顷，用材林面积46171公顷，经济林面积38356公顷，疏林地面积1614公顷，灌木林地而积12912公顷，无林地面积59559公顷。 评价区内生物资源比较单一，主要为人工花草和人工树木，以及季节性杂草，无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 8、与平顶山饮用水源环境保护规划的关系 根据“河南省环境保护厅关于进一步明确平顶山市地表饮用水源保护区范围的函”（豫环函【2009】57号）和《河南省平顶山市地表饮用水源地保护方案》，平顶山市地表水源地拟划范围如下： 一级保护区：白龟山水库高程103.0m以下的区域；昭平台水库环库路内的区域；应河、大浪河、澎河、荡泽河、沙河、团城河、清水河等主要支流入库口上游2000m的水域及其沿岸50m的陆域；沙河干流昭平台至白龟山水库间的水域；将相河、三里河、七里河、瀼河、肥河入沙河口上游2000m的水域及其沿岸50m的陆域。 二级保护区：白龟山水库，环湖路东起东刘村、西至西太平村以南除一级保护区外的区域，环湖其它区域为水库高程104.0m以下除一级保护区外的区域；昭平台水库高程177.1m内的区域；将相河、大浪河一级保护区外所有的水域；其它主要支流一级水体保护区上游2000m的水域及其沿岸50m的陆域。 准保护区：汇入白龟山水库、昭平台水库、沙河所有二级保护区上游水域及其沿岸500m的陆域。 本工程距离西南侧白龟山水库11.4km、距离南侧沙河6.0km，项目选址不在平顶山市划定的一级、二级和准保护区范围内，符合平顶山市饮用水源地规划要求。 9、与南水北调中线工程的关系 南水北调中线工程是国家“十五”计划重点工程，将从加坝扩容后的丹江口水库陶岔渠首闸引水，通过开挖规划渠道输水，沿唐白河流域西侧过长江流域与淮河流域的分水岭方城垭口后，经黄淮海平原西部边缘在郑州以西孤柏嘴处穿过黄河，继续沿京广铁路两侧北上，自流到北京、天津。总干渠全长1245km，计划年调水量140亿立方米。中线工程在平顶山市境内的渠线从叶县保安镇入境，涉及叶县、鲁山、宝丰、郏县等4个县。 《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办【2018】56号）中规定如下： 南水北调中线一期工程总干渠在河南省内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。 （一）建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧道） 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m，不设二级保护区。 （二）总干渠明渠段 根据地下水水水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类型： 1、地下水水位低于总干渠渠底的渠段 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延150m。 2、地下水水位高于总干渠渠段的渠段 （1）微～弱透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m；二级保护区范围自一级保护区边线外延500m。 （2）弱～中等透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100m；二级保护区范围自一级保护区边线外延1000m。 （3）强透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200m；二级保护区范围自一级保护区边线外延2000m、1500m。 本项目位于在南水北调工程右岸，距离东侧南水北调中线一期工程约31.9km，不在南水北调中线工程一级和二级保护区范围内，符合南水北调中线工程规划要求。 10、《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》豫环攻坚办〔2020〕7号 河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案： “。。。。。。 二、工作目标 。。。。。。 5、严格新建项目准入管理。 加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，逐步构建起“三线一单”为空间管控基础、项目环评为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的管理新框架，从源头预防环境污染和生态破坏。全省原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和 35 蒸吨/时及以下燃煤锅炉。对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业严格落实国家、省有关产能置换规定，新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。 6、加快排污许可管理。 深入实施固定污染源排污许可清理整顿工作，全面摸清2017-2019年排污许可证核发的重点行业排污单位情况，核准固定污染源底数，清理无证排污单位，实行登记管理，做到应发尽发。2020年底前，所有固定污染源全部纳入排污许可管理。严格依证监管，规范排污行为，加大执法处罚力度，对无证排污单位，依法严厉查处。 。。。。。。 （五）深入推进“散乱污”污染治理 28、全面提升“扬尘”污染治理水平。 加强施工扬尘控制。建立施工工地动态管理清单，全面开展标准化施工，按照“谁施工、谁负责，谁主管、谁监督”原则，严格落实“六个百分之百”、开复工验收、“三员”管理等制度。实施扬尘污染防治守信联合激励、失信联合惩戒，将扬尘管理不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。严格渣土运输车辆规范化管理，实行建筑垃圾从产生、清运到消纳处置的全过程监管。严格落实城市建成区内“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配置砂浆）要求，加快“两个禁止”综合信息监管平台建设，实施动态监管。 （六）实施重点工业企业污染治理 强化工业窑炉、钢铁、水泥等重点工业污染治理，提升污染防治设施改造治理水平，推动企业绿色发展。 29、提升工业炉窑大气污染综合治理水平。 加快标准修订。2020年4月底前，完成《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》修订工作，按要求推进全省工业炉窑提标改造。 加强有组织烟气治理。电解铝企业全面推进烟气脱硫设施建设，加大热残极冷却过程无组织排放治理力度，建设封闭高效的烟气收集系统，实现残极冷却烟气有效处理。平板玻璃、建筑陶瓷企业取消脱硫脱硝烟气旁路或设置备用脱硫脱硝等设施。推进具备条件的焦化企业实施干熄焦改造，在保证安全生产前提下，城市建成区内焦炉实施炉体加罩封闭，并对废气进行收集处理。 加大无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。物料采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送，原料库及车间外禁止采用铲车、推土机等设备进行物料转运。散状物料应采用原料库、料仓等方式进行储存，采用密闭、封闭等方式输送。 。。。。。。 34、强化工业企业污染治理成效。 全面评估工业企业大气污染治理工作，各地生态环境部门于2020年5月底前组织工业企业完成2019年工业污染“六治理”任务自主验收备案工作，6月底前完成对本地工业企业治理情况再排查和核查评估，7月底前报省生态环境厅备案。省生态环境厅于8月底前完成现场调研和督查督办工作。 。。。。。。” 河南省2020年水污染防治攻坚战实施方案 “。。。。。。 二、工作目标 “确保完成国家“十三五”下达我省的地表水国考断面优良水体（水质达到或优于Ⅲ类）比例达到57.4%以上和劣V类水体断面比例控制在9.6%以内的目标，力争地表水国考断面优良水体比例达到 70%和消灭劣V类水质；省辖市集中式饮用水水源地水质达标率达到100%；南水北调中线工程水源地丹江口水库取水水质稳定达到II类；地下水质量考核点位水质级别保持稳定。省辖市建成区全面消除黑臭水体。 。。。。。。 保障“一渠清水永续北送”。加强南水北调中线工程水源地丹江口水库（河南辖区）的水质保护，持续推进规范化建设。健全水质监测监控体系，每月开展例行监测。组织开展丹江口水库（河南辖区）饮用水水源地基础环境状况调查评估工作，提高预警预报能力。 强化南水北调中线工程总干渠（河南段）水环境风险防控。持续深入开展南水北调中线工程总干渠（河南段）两侧保护区范围内的村庄污水、工业企业、畜禽养殖等水污染风险源的排查整治活动，切实消除环境风险隐患，确保输水干渠水质安全。 。。。。。。。” 《河南省2020年土壤污染防治攻坚战实施方案》 “。。。。。。 二、工作目标 全省土壤环境质量总体保持稳定，农用地土壤环境得到有效保护，建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险总体得到管控，土壤污染防治体系基本建立。 完成一批土壤污染治理与修复示范项目；详查查明的安全利用类受污染耕地落实安全利用措施面积达到国家目标要求，严格管控类受污染耕地依法落实管控措施面积达到国家目标要求，受污染耕地安全利用率力争达到100%；污染地块安全利用率力争达到100%；实现土壤环境质量监测点位所有县（市、区）全覆盖；重点行业重点重金属排放量较2013年下降12%，与2015年相比实现零增长。 三、主要任务 。。。。。。 （四）加强土壤污染源头治理 1、着力排查整治涉镉等重金属重点行业企业，严格防控耕地周边涉重企业污染。深入开展涉镉等重金属重点行业企业排查整治，根据最新信息持续排查重点区域，及时更新排查清单和整治清单。高标准、严要求进行综合整治工作，切实防范农用地重金属污染风险，切断重金属污染物进入农田途径，并于2020年10月底前全部完成整治工作；省辖市生态环境部门应对完成整治的企业及时组织验收，并核查“一企一档”建立情况。 经监测评估，若永久基本农田存在镉等重金属污染风险需进行调整的，按照相关要求进行调整补划。在永久基本农田集中区域，不得新、改、扩建可能造成土壤污染的建设项目。 。。。。。。 3、持续推进固体废物堆存场所排查整治。推进一般工业固体废物堆场排查和综合整治，对照整治清单，全面完成整治任务。 。。。。。。” 本项目用地属于工业用地，营运过程建设单位选用封闭的车间，原料和产品均入库存放。项目运行过程无生产废水外排，同时也不新增生活污水；项目产生的焊接烟尘经过滤式除尘器处理后，经15m高排气筒达标排放；项目产生的一般固废经收集后定期外售，危险废物交由资质单位安全处置。本项目的建设和运行符合《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》豫环攻坚办〔2020〕7号中的相关要求，同时要求企业在运行中要严格按照豫环攻坚办〔2020〕7号的相关措施加强管理。 12、与《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知[2019]84号》的符合性 河南省2019年工业企业无组织排放治理方案 为贯彻落实《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020 年）的通知》（豫政〔2018〕30号）和《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2019〕25 号），深入开展工业企业无组织排放专项治理，持续改善全省环境空气质量，结合我省无组织排放治理现状，制定本方案，与本项目相关的内容如下： “。。。。。。 二、工作目标 针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节存在的无组织排放污染问题，进行全流程控制、收集、净化处理，同步安装视频监控和相应的污染物排放监测设备，2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭）。全面提升污染治理水平，污染物排放总量显著减少，打造行业标杆，全面提升企业形象，促进全省经济高质量发展。 …… 十六、其他行业无组织排放治理标准 （一）料场密闭治理 1、所有物料（包括原辅材料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施。 2、密闭料场必须覆盖所有堆料区（堆放区、工作区和主通道区）。 3、车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。 4、所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。 5、每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。 6、厂房车间各工序功能区，各功能区安装固定的喷干雾抑尘装置。 7、厂区出口应安装车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘。 （二）物料输送环节治理 1、散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。 2、皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。 3、运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。 4、除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。 （三）生产环节治理 1、物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。 2、在生产过程中的产生VOCS的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCS处理设施。 3、禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行。 （四）厂区、车辆治理 1、厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。 2、对厂区道路定期洒水清扫。 3、企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。 （五）建设完善监测系统 1、因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。 2、安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。” 本项目要严格按照河南省2019年工业企业无组织排放治理方案执行，进一步的降低对周围环境的影响。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 本项目位于平顶山市卫东区平安大道东段路南平煤神马机电装备工业园内，所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准。本次环境空气质量现状引用平顶山市环境监测中心站于2018年度对平顶山市环境空气监测的结果，具体数据如下： 表14 2018年度平顶山市环境空气监测结果统计表 监测因子; 监测浓度; 标准限值; 标准指数; 超标率（%）; 是否超标. SO2; 日均值; 5-48μg/m3; 150μg/m3; 0.033-0.32; 0; 达标. NO2; 日均值; 13-93μg/m3; 80μg/m3; 0.163-1.163; 1.1; 超标. PM10; 日均值; 15-420μg/m3; 150μg/m3; 0.1-2.8; 19.0; 超标. PM2.5; 日均值; 16-323μg/m3; 75μg/m3; 0.213-4.307; 26.7; 超标. 臭氧; 8h均值; 13-260μg/m3; 160μg/m3; 0.081-1.625; 20.0; 超标. CO; 日均值; 0.4-2.8 mg/m3; 4mg/m3; 0.1-0.7; 0; 达标. 由上表监测结果可知，2018年度平顶山市市区区域内环境空气监测因子除SO2、CO达标外，其他监测因子NO2、PM10、PM2.5均不达标，属于不达标区域。 为确保到2020年平顶山市主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量总体改善，依据国家及河南省要求，平顶山市人民政府制定了《平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》，坚决打赢蓝天保卫战，重点打好结构调整优化、工业企业绿色升级、柴油货车排放治理、城乡扬尘全面防控、环境质量监控全覆盖等五个标志性战役，持续改善区域环境空气质量，2019年年度目标为全市PM2.5平均浓度不高于54微克/立方米；PM10平均浓度不高于98微克/立方米；城市优良天数达到241天以上。2020年年度目标为全市PM2.5平均浓度不高于50微克/立方米；PM10平均浓度不高于95微克/立方米；城市优良天数力争达到256天以上，全市空气质量明显改善。到2020年，全市主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量总体改善，全市生态文明水平与全面建成小康社会目标相适应，为生态环境根本好转、美丽平顶山市目标基本实现打下坚实基础。 2、地表水环境质量现状 距离本项目最近的河流为经过项目区内的申楼沟，申楼沟属于湛河的支流，本项目距离南侧湛河约2.1km。为了解湛河的水质现状，本次地表水环境质量现状评价采用平顶山市环境监测中心站2018年对湛河韩庄桥的水质监测数据，具体监测结果见下表： 表15 地表水现状监测结果一览表 单位：mg/L（pH除外） 监测断面; 监测因子; 监测范围; 标准限值; 标准指数范围; 超标率; 是否达标. 湛河韩庄桥; pH; 7.57-7.97; 6~9; 0.285-0.485; 0; 达标. COD; 12-14; 30; 0.4-0.467; 0; 达标. BOD; 2.0-4.6; 6; 0.333-0.767; 0; 达标. NH3-N; 0.428-0.825; 1.5; 0.187-0.55; 0; 达标. 由上表的监测数据可知，各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准限值，说明项目所在区域地表水环境质量状况良好。 3、地下水质量现状 依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）和《关于修改建设项目环境影响评价分类管理名录部分内容的决定》（生态环境部令第1号），本项目属于第二十四项“专用设备制造业”类别中的第70项“专用设备制造及维修”。对比《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）可知，本项目属“K-机械、电子”第71项“通用、专用设备制造及维修”分类，其中含电镀或喷漆工艺编制报告书的地下水环境影响评价项目类别属于Ⅲ类，其他编制报告表的地下水环境影响评价项目类别属于IV类建设项目。本项目不涉及电镀或喷漆工艺，应编制报告表，地下水环境影响评价项目类别属IV类，可不再开展地下水环境影响评价。 4、声环境质量现状 本项目厂址位于平安大道东段路南，平煤神马机电装备工业园内，厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。根据现场调查，目前本企业声源及周围声环境质量未发生变化，本次评价引用《平煤神马机械装备集团河南重机有限公司矿山机械技术改造项目竣工环境保护验收监测报告表》中的检测数据，检测单位为河南普析检测技术服务有限公司对厂区四周进行了现状检测，检测时间为：2019年2月25日～26日连续检测2天，噪声检测结果见下表： 表16 厂界及敏感点现状环境噪声检测结果 测量时间; 方位; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 测量值; 标准值; 达标情况; 测量值; 标准值; 达标情况. 2019.2.25; 厂界东; 57.7; 60; 达标; 47.5; 50; 达标. 2019.2.26; 57.5; 60; 达标; 47.6; 50; 达标. 2019.2.25; 厂界南; 56.0; 60; 达标; 45.8; 50; 达标. 2019.2.26; 56.4; 60; 达标; 46.0; 50; 达标. 2019.2.25; 厂界西; 57.1; 60; 达标; 46.9; 50; 达标. 2019.2.26; 57.2; 60; 达标; 46.5; 50; 达标. 2019.2.25; 厂界北; 56.6; 60; 达标; 46.3; 50; 达标. 2019.2.26; 56.1; 60; 达标; 50; 达标. 从检测结果可知，厂界四周环境噪声昼、夜间均可满足《声环境质量标准》中2类（昼间60dB（A），夜间 50dB（A））标准，说明当地声环境质量现状良好。 5、土壤环境质量现状 本项目位于平顶山市卫东区平安大道东段路南平煤神马机电装备工业园内，所属行业为其他传动部件制造。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A可知，本项目行业类别为制造业中“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”，其中“有电镀工艺的；金属制品表面热处理及热处理加工的；使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）；有钝化工艺的热镀锌”土壤环境影响评价项目类别为Ⅰ类，“有化学处理工艺的”为II类，“其他”为III类。本项目属于“其他”，土壤环境影响评价项目类别为III类。 本项目属污染影响型建设项目，土壤环境评价等级划分表如下： 表17 污染影响型土壤环境评价等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; I类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —; —. 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 本项目占地面积为59318.87m2，占地规模小于5hm2，属于“小型”；所在地周边200m范围内无耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院及其他土壤环境敏感目标，敏感程度为“不敏感”。由上表对比分析可知，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目周围环境保护目标及其距离见下表： 表18 本项目周围主要环境保护目标 环境空气保护目标. 名称; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境 功能区; 相对厂址 方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 田庄; 113.368242; 33.744005; 人口; 环境空气 质量; 二类区; SW; 270. 康顺佳苑; 113.375419; 33.748938; NE; 210. 地表水环境保护目标. 申楼沟; /; /; 地表水; 地表水 环境质量; III类; 经过; /. 湛河; /; /; IV类; S; 2100.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 拟建设项目所在区域环境空气功能二类区，本项目大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，有关标准值见下表： 表19 环境空气质量标准 单位：μg/m3（标准状态） 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. 二氧化硫; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 日平均; 150. 1h平均; 500. PM10; 年平均; 70. 日平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24h平均; 75. CO; 24h平均; 4000. 1h平均; 10000. O3; 日最大8h平均; 160. 1h平均; 200. 二氧化氮; 年平均; 40. 日平均; 80. 1h平均; 200. 2、水环境 申楼沟、湛河地表水水环境分别执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中的III、IV类标准。具体标准限值见下表： 表20 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; 浓度限值; 标准来源. III类; IV类. pH（无量纲）; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）. COD; 20; 30. BOD; 4; 6. NH3-N; 1.0; 1.5. 3、声环境 本项目声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准，具体标准限值见下表： 表21 声环境质量标准 等效声级LAeq：dB 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水 本项目不新增职工，不新增水污染物排放量。 2、大气污染物 该项目废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中新污染源大气污染物排放限值。具体标准限值见下表： 表22 《大气污染物综合排放标准》二级标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值 浓度（mg/m3）. 排气筒高度（m）. 15; 20. 颗粒物; 120; 3.5; 5.9; 1.0. 3、噪声 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）表1中2类标准，具体标准限值见下表： 表23 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固废 一般工业固体废物的贮存和处置方法执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准。 危险废物的贮存和处置方法执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目技改后，不新增总量，不新增总量控制指标，故不申请总量。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 施工期 本项目为技改项目，主要是利用原有厂房对原有工艺进行技术改造，本技改项目施工期施工内容主要为新建一个棚跨（用于存放成品）、厂区部分未硬化地面进行硬化处理（项目施工期硬化面积共为2209m2，包括在变电站北侧，沿道路边线及变电站北围墙新增1处硬化场地，面积为1230m2；在锻造车间北侧的露天跨和围墙之间新增1处硬化场地，面积为979m2）以及设备的安装。项目计划施工期为3个月，项目施工过程中产生的噪声、扬尘、废水、固废等会对周围环境产生一定影响，但影响持续时间短，强度低，施工期结束影响将随之消失。 营运期 本项目主要对已经验收过的《平煤神马机械装备集团河南重机有限公司矿山机械技术改造项目》进行技术改造，主要针对焊接和切割等机加工工艺的改进。项目技改完成后，不新增职工、不新增厂房及占地，不改变产品方案和不新增原辅材料用量、不新增原有项目的产能、不改变产品的主要生产工艺，项目技改后产污环节不发生变化。本项目产品主要为刮板机和转载机，项目产品生产和维修业务中不包括喷漆以及酸洗磷化等工艺。 一、项目产品的工艺流程及工艺简介 1、项目产品刮板机和转载机的工艺流程及产污环节图 本技改项目只针对原有项目的焊接工序和切割等机加工工艺的改进，其余生产工序和维修业务工艺不变，详见图2～图4原有项目的维修工艺。项目技改部分工艺详见下图： 板材、钢材 下料切割 抛丸 配件组装 噪声、固废、废气 粉尘、噪声 冲压成型 噪声 焊接 焊接烟尘 机加工 调试检验 产品 噪声、固废 图5 产品生产工艺及产污环节示意图 备注： 为本次技改工序 2、改进的工艺介绍 本技改项目工艺改进内容主要为：（1）下料车间新增1台数控火焰切割机代替老式切割机，新增1台组合式坡口切割机，减轻工人劳动强度；（2）机加工车间新增槽帮开口加工数控铣床、定梁式数控龙门铛铣床及数控卧式铣床等数控设备为以后建设智能化工厂奠定基础。（3）焊接车间新增中部槽焊接工作站、中部槽焊接专机等设备，实现中部槽中底板焊接枕座、立板自动化。（4）铆焊车间新增槽帮熔敷专机。（5）针对引进数控加工、焊接设备制定新的机加工艺、焊接工艺、熔敷工艺。（6）对现有下料工艺、机加工工艺、组对焊接工艺等进行改良优化处理，提高产品质量。（7）增加相应辅助设备（如起重运输设备、叉车），通过以上建设，使项目基本实现自动化，为以后实现智能化工厂打下坚实基础。 备注： （1）下料车间 数控火焰切割机用的燃料是CNG、助燃剂是氧气，CNG由平顶山市德盛源物资有限公司天然气站通过管道供应，本项目不新增风险源。 （2）机加工车间 ①本次技改新增加工设备均为数控设备，以提高零件加工效率和加工精度为原则。 ②车间新增1台槽帮开口加工数控铣床，型号为CBX2050，该机床为组合式数控铣床，可以实现槽帮的三个加工面同时铣削加工，比原加工方式生产效率提高1倍以上。 ③中部槽的中板在使用中为两块板搭接，设计中两个加工面为中板的两侧上下两个面，在龙门铣床上加工一个面后，经翻转再加工另外一个面。本次设计新增1台数控龙门镗铣床，设备精度更高、柔性更好，使生产效率得到提高。 ④车间新增1台数控刨台镗床，型号为TK6816，用于刮板机、转载机的机头、尾架、过渡槽的加工需要。 （3）铆焊车间 ①利用原有中部槽直缝双枪自动焊接，配套头尾架变位机，实现中板及底板的焊接自动化。 ②新增一条中部槽立板、枕座的焊接自动线，包括焊接工作站，工作站由一台多关节焊接机器人及两套头尾架变位机组成，变位机可实现不同规格中部槽的装夹定位，变位机带动工件适时翻转，以适应工件的多层多道焊接、对称焊接等焊接要求，减少工件焊接变形。头尾架变位机由精密交流伺服电机、减速机驱动、电气系统控制，可实现多种焊缝的自动焊接。焊接机器人配套行走装置，可一对二进行焊接生产。 中部槽底板、中板焊接后，由小车运送至自动线上线工位，通过可行走移栽机转载至头尾架变位机定位装夹，焊接机器人夹持焊枪到达焊缝始端开始焊接，机器人带有起始点寻位功能，从而解决工件初始定位偏差问题。焊接完成后，由行走移栽机转运至拼装工位进行补拼，完成后转至下一焊接工位，最后由下线工位通过小车转至后续工序。 ③新增的起重机，用于中部槽各工件的拼装。 （4）修造厂维修车间 ①新增4台焊接专机，用于刮板机中部槽使用中磨损后的补焊。 ②新增2台槽帮熔覆机和2台平板熔覆机，用于刮板机在使用中磨损面的强度修复。 二、维修业务工艺 本项目维修业务主要包括刮板机、装载机的维修，以及水泵、空压机和减速机的维修，本项目技改完成后刮板机和转载机、水泵、空压机以及电机维修工艺不发生变化，刮板机和转载机维修工艺中原有项目环评中含有熔敷槽帮（焊接槽帮）和后续的焊接工艺，本项目技改完成后在修理车间新增焊接设备（槽帮熔敷专机）等。维修工艺及工艺介绍详见原有工程介绍，本环节不在赘述。 三、产污环节 本项目产污环节如下： （1）废气：本项目运行过程产生的废气主要为新增焊接设备在运行过程产生的焊接烟尘和切割设备运行过程产生的烟气。 （2）废水：本项目不新增职工、不新增生活污水产排量。 （3）噪声：本项目运行过程产生的噪声主要为新增焊接设备及机加工设备运行过程产生的设备运转噪声。 （4）固废：项目运行过程产生的固废主要为焊接烟尘过滤器收集的粉尘以及新增机加工设备产生的废机油和废乳化油。

主要污染工序： 施工期 本项目为技改项目，主要是利用原有厂房对原有工艺进行技术改造，本技改项目施工期施工内容主要为新增一个棚跨（用于存放刮板机中部槽的成品）、厂区部分未硬化地面进行硬化处理（项目施工期硬化面积共为2209m2，包括在变电站北侧，沿道路边线及变电站北围墙新增1处硬化场地，面积为1230m2；在锻造车间北侧的露天跨和围墙之间新增1处硬化场地，面积为979m2）以及设备的安装。项目计划施工期为3个月，项目施工过程中产生的噪声、扬尘、废水、固废等会对周围环境产生一定影响，但影响持续时间短，强度低，施工期结束影响将随之消失。 1、大气污染 施工活动产生的大气污染物主要为施工扬尘，项目棚跨采用钢结构厂房，地基无需大面积的开挖。施工扬尘主要集中在场地平整、土方的开挖、回填和现场堆放扬尘；施工区裸露地表在大风气象条件下形成的风蚀扬尘；以及建筑材料运输、卸载中的扬尘；土方运输车辆行驶产生的扬尘；临时物料堆产生的扬尘等。 2、水污染 施工过程中产生的废水主要为施工人员排放的生活污水和施工作业产生的废水。 （1）施工人员生活污水 本项目施工人员排放的生活污水和城市居民生活污水水质相似，污水中主要污染物为化学需氧量和氨氮。根据建设单位提供的资料，本项目施工期间施工人数最高峰为20人，平均用水量按30L/（人·日）计，排污系数按0.8计，则项目施工期间施工人员产生的污水量为0.48m3/d，根据类比资料，该污水的主要污染因子为COD:300mg/L、BOD:150mg/L、SS:150mg/L、NH3-N:30mg/L。 （2）施工废水 施工废水主要产生于混凝土养护及墙面的冲洗、构件与建筑材料的保湿、材料的拌制等施工工序，废水主要污染物为泥沙、悬浮物等。此外，施工作业使用的燃油动力机械在维护和冲洗时，将产生含少量悬浮物和石油类等污染物的废水。施工期可在场区设置简易沉淀池，施工废水经沉淀池处理后回用于施工现场，不外排。 3、噪声污染 本项目施工期间的噪声源主要来自于土石方阶段、主体工程建设阶段、配套工程建设阶段噪声，另外还有突发性、冲击性、不连续性的敲打撞击噪声，各阶段声级程度详见下表： 表24 施工期噪声源及其声级值 施工阶段; 主要噪声源; 噪声级dB(A). 主体工程阶段; 切割机、振捣棒、升降机等; 75～105. 配套设施建设阶段; 切割机、电锯、手工钻、电锤等; 65～105. 4、固体废物 施工期固废主要来源于施工工程产生的建筑及装修垃圾、施工人员产生的生活垃圾。 （1）建筑垃圾与土石方 根据设计方案，本项目建设内容主要为1座棚跨及配套设施，建筑废料可作为钢材出售，因此建筑垃圾产生量很小。 项目施工场地平整，土方开挖量较小，土石方量基本可以满足挖填方平衡，因此，无废弃土石方产生。只要做好施工期水土流失的防治工作，对环境影响不大。 （2）生活垃圾 由于施工场地施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/人.d计，则生活垃圾产生量为10kg/d，施工期生活垃圾产生量为0.9t。施工场地内设置垃圾收集箱，生活垃圾经收集后，交由环卫部门统一处理。 5、生态影响 根据现场调查，厂区施工区域现状为空地，项目建设内容主要为棚跨的建设以及地面硬化的建设。由于建设项目涉及到基础开挖、土方挖填、场地平整，扰动土壤表土结构，增加了裸露面积，从而使原地表土壤、植被遭到破坏，表土的抗蚀能力减弱，将有可能增加水土流失。施工区开挖场地等土壤扰动工程应尽量避开大风季节及强集中降雨时节。 营运期 1、大气污染因素分析 本项目技改完成后，运行过程产生的废气主要为新增焊接设备在运行过程产生的焊接烟尘和切割设备运行过程产生的气体。 本项目新增数控火焰切割机在切割过程中用的燃料是CNG、助燃剂是氧气，由平顶山市德盛源物资有限公司通过管道供给本企业使用，项目车间内不设天然气储罐。CNG为清洁能源燃烧后产生的气体成分主要为二氧化碳和水，对周围环境影响较小。项目新增等离子切割机是一种热切割设备，它的工作原理是以压缩空气为工作气体，以高温高速的等离子弧为热源、将被切割的金属局部熔化、并同时用高速气流将已熔化的金属吹出、形成狭窄切缝，金属粉尘沉降。等离子坡口切割机在运行过程会产生极少量的金属粉尘，由于项目此环节的切割量较小，此部分粉尘的比重较大，在车间内工作区域沉降后，由工人及时清扫后对外环境影响较小。根据以上分析，本项目运行后产生的废气主要为新增焊接设备产生的焊接烟尘。 （1）焊接烟尘 原有工程主要采取的焊接工艺主要为CO2保护焊和熔敷槽帮（焊接槽帮），大部分设备为人工焊接，本次技改项目新增自动焊接设备代替主要部分焊接工序，原有工程焊接设备人工焊接保留，用于边角接口处自动设备所局限的焊接部位，使生产工艺逐渐趋于自动化，降低工人劳动强度，提高工作效率和产品焊接精度。 本项目技改完成后，产品规模、原辅材料及用量均不发生变化，焊接烟尘产生量与原有工程相同。根据原有项目的验收报告可知，焊接烟尘的产生量为260kg/a，原有工程对焊接设备采取的环保措施有焊接烟尘净化器及一体机多滤筒除尘器处理焊接烟尘。焊接烟尘经焊接烟尘净化器处理后焊接烟尘在车间内排放，经一体机多滤筒除尘器处理统一引至车间外约8m高的排气筒排放。 根据现场调查，原有工程修造厂铆焊车间的2台熔敷机和2台数控槽帮堆焊机产生的焊接烟尘经一体机多滤筒除尘器处理后，经约8m高的排气筒排放，此环节焊接量为5t/a，原有项目焊丝总的用量为40t/a，因此此部分焊接烟尘产生量约为32.5kg/a，本次技改项目要求将此环节排气筒高度整改增加至15m。此环节有组织焊接烟尘产排情况见下表： 表25 焊接烟尘产生及排放情况一览表 项目; 产生量 （kg/a）; 产生浓度 （mg/m3）; 处理设备参数; 排放量; 排放浓度 （mg/m3）. kg/a; kg/h. 焊接 烟尘; 32.5; 32.5; 焊接烟尘除尘器风量1000m3/h，效率90%，1000h/a; 3.25; 0.003; 3.25. 本技改项目另外新配设一台多滤筒除尘器，用于处理其余焊机产生的焊接烟尘（产生量为227.5kg/a），本次评价要求企业在焊焊接工位上方设置集气装置，统一引至焊接烟尘净化设备（滤筒式除尘器，风量为3000m3/h，除尘效率不低于90%，本次评价取为90%）进行处理，处理后引至不低于15m高排气筒排放。综上，剩余焊机焊接烟尘产排放情况如下表： 表26 焊接烟尘产生及排放情况一览表 项目; 产生量 （kg/a）; 产生浓度 （mg/m3）; 处理设备参数; 排放量; 排放浓度 （mg/m3）. kg/a; kg/h. 焊接 烟尘; 227.5; 63.19; 焊接烟尘除尘器风量3000m3/h，效率90%，1200h/a; 22.75; 0.019; 6.32. 由此可知，焊接烟尘经净化处理后，外排颗粒物浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准的要求。 本项目技改完成后，将焊接烟尘全部技改为有组织排放。焊接烟尘经除尘器处理达标后，全部经15m排气筒有组织达标排放，排放量为26kg/a；原有项目有组织排放量为3.25kg/a、无组织排放量为22.75kg/a。 2、水污染因素分析 本项目技改完成后不新增职工，不新增用排水量、不新增总量控制指标。 3、噪声污染因素分析 本项目技改完成后，新增的主要噪声设备有修造厂维修车间的中部槽焊接专机、槽帮熔敷机、平板熔覆机，刮板机、转载机厂下料车间的数控火焰切割机和等离子坡口切割机，刮板机、转载机厂机加工车间的槽帮开口加工数控铣床、定梁式数控龙门镗铣床以及数控卧式镗铣床，刮板机、转载机厂铆焊车间的中不槽帮焊接工作站等机械加工设备运行时所产生的噪声，本项目新增设备噪声源强为60～85dB（A）之间。参考《环境影响评价技术方法》（2019版，环境保护部环境工程评估中心编）中资料数据可知，车间厂房通过采取设备减振、吸声、消声等及在门窗和墙体使用隔声效果好的材料等措施，环评要求其在采取以上措施后使噪声源的源强下降20dB（A）。本项目主要车间的主要机械加噪声源排放源强见下表： 表27 主要新增设备噪声源排放源强统计 序号; 设备名称; 噪声值 （dB（A））; 数量（台）; 降噪方式; 排放噪声（dB（A））. 修造厂维修车间. 1; 中部槽焊接专机; 65; 4; 隔声、减振以及距离衰减等措施，降噪20dB（A）; 55.8. 2; 槽帮熔敷机; 68; 2. 3; 平板熔覆机; 68; 2. 刮板机、转载机厂下料车间. 1; 数控火焰切割机; 80; 1; 隔声、减振以及距离衰减等措施，降噪20dB（A）; 63. 2; 等离子坡口切割机; 80; 1. 刮板机、转载机机加工车间. 1; 槽帮开口加工数控铣床; 85; 1; 隔声、减振以及距离衰减等措施，降噪20dB（A）; 69.8. 2; 定梁式数控龙门镗铣床; 85; 1. 3; 数控卧式镗铣床; 85; 1. 刮板机、转载机厂铆焊车间. 1; 中部槽焊接工作站; 65; 15; 隔声、减振以及距离衰减等措施，降噪20dB（A）; 56.8. 4、固废污染因素分析 本项目技改完成后不新增职工，不新增生活垃圾产排量。项目技改完成后，运行过程产生的固废主要为焊接烟尘过滤器收集的粉尘以及新增机加工设备产生的废机油和废乳化油。 （1）一般固废 由工程分析可知，本工程的焊接烟尘除尘器在运行过程中收集到的除尘器粉尘量共为234kg/a，该部分物料废金属粉，该部分物料经收集后定期外售。 （2）危险固废 本项目新增机加工设备在运行过程产生的危险固废有废乳化液、废机油等。 ①废乳化液 项目新增设备在切、镗铣、铣削等机械加工工序中需要使用乳化液进行冷却、润滑以及防锈，保护机械设备。由于在使用过程中粘带入边角料及废金属屑，经过滤后循环使用，定期补充，但循环使用一定时间后需更换，高温季节频次较高。项目设备进厂后由厂家配设乳化液，一般运行两年后需要更换，更换下来的废乳化液为危险废物，根据企业和设备厂家提供的经验数据可知，废乳化液的产生量约为0.2t/2a。 ②废机油 机油作为机械设备的润滑用油，由于设备高速运转磨擦产生的少量微小铁粒会在机油中沉积，故隔一定时间后需对其进行更换。类比同类项目和企业的实际生产经验数据，新增机加工设备在运行过程产生的废机油约为0.1t/a。 根据《国家危险废物名录》，本项目所产生的废机械油、废乳化液均属危险废物，废机油编号为HW08、废乳化液编号为HW09，须按《危险废物贮存污染控制标准》进行贮存。危险固废在厂区集中收集、储存于专用桶中，定期交由资质单位回收处理，不得随意倾倒、外排，或外卖给其他无危险废物处理资质的单位或者个人。并应加强管理，严防危废在产生、贮存、运输过程中发生跑、冒、滴、漏现象。项目在试生产验收前，应与有危废处置资质的单位签订相关协议。 本技改项目危险固废汇总表如下： 表28 本技改项目营运期新增危险固废汇总表 序号; 危废 名称; 危废 类别; 危废代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废乳化液; 油/水、烃/水混合物或乳化液; HW09; 0.2t/2a; 机加工; 液态; 乳化液; 生 产 过 程; T; 交由有资质单位处理. 2; 废 机 油; 废矿物油与含矿物油废物; HW08; 0.1t/a; 机加工; 液态; 废矿物油; T、I. 6、技改前后主要污染物产排情况统计 本项目主要污染物排放“三本帐”见下表： 表29 本项目主要污染物排放“三本帐” 单位：t/a 污染物类型; 原有工程排放量; 技改工程排放量; 以新带老消减量; 技改后工程排放量; 增减变化量. 废气; 抛光粉尘（颗粒物）; 0.135; 0; 0; 0.135; 0. 焊接烟尘（颗粒物）; 0.026; 0.026; 0.026; 0.026; 0. 废水; 生活 污水; 废水量; 1757; 0; 0; 1757; 0. COD; 0.127; 0; 0; 0.127; 0. NH3-N; 0.0001; 0; 0; 0.0001; 0. 固废; 一般固废; 0; 0; 0; 0; 0. 危险固废; 0; 0; 0; 0; 0.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 切割设备 | 颗粒物 | 少量 | 少量 |
|  | 焊接设备 1#排气筒 | 焊接烟尘 （颗粒物） | 32.5mg/m³；32.5kg/a | 3.25mg/m³；3.25kg/a |
|  | 焊接设备 2#排气筒 | 焊接烟尘 （颗粒物） | 63.19mg/m³；227.5kg/a | 6.32mg/m³；22.75kg/a |
| 水 污 染 物 | -- | -- | -- | -- |
| 固 体 废 物 | 厂房内机械加工区域 | 除尘器收集粉尘 | 234kg/a | 0 |
|  |  | 废机油 | 0.1t/a |  |
|  |  | 废乳化液 | 0.2t/2a |  |
| 噪 声 | 本项目新增设备声源强在65～85dB（A）之间，经过相应的隔声、减振以及距离衰减等措施后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，对周围环境影响不大。 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目位于平顶山市平安大道东段路南，平煤神马机电装备工业园内，受人为活动影响，目前所在地已无野生动物生存，主要动物为小型的鼠类、昆虫等，无国家野生保护动物存在；植被覆盖率较低，项目技改完成后通过采取厂区内适当绿化、硬化等措施后，生态环境将得到一定程度的改善。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目为技改项目，主要是利用原有厂房对原有工艺进行技术改造，本技改项目施工期施工内容主要为新建一个棚跨（用于存放刮板机中部槽的成品）、厂区部分未硬化地面进行硬化处理（项目施工期硬化面积共为2209m2）以及设备的安装。项目计划施工期为3个月，项目施工过程中产生的噪声、扬尘、废水、固废等会对周围环境产生一定影响，但影响持续时间短，强度低，施工期结束影响将随之消失。 1、大气环境影响分析 扬尘污染是施工期间重要的污染因素，项目在地基开挖过程以及施工建设期间，不可避免地会产生一些地面扬尘，本项目施工期3个月，施工期较短。项目厂界距离东北侧康顺佳苑210m、距离西南侧田庄村270m。 为减少扬尘污染对周围环境的影响，建设单位应按照《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》豫环攻坚办〔2020〕7号以及《河南省建筑施工现场扬尘防治管理暂行规定的通知》（豫建建【2014】83号）中的规定，采取如下扬尘防治措施，以防治施工扬尘，减小对周围环境的影响。 （1）加强施工扬尘控制。建立施工工地动态管理清单，全面开展标准化施工，按照“谁施工、谁负责，谁主管、谁监督”原则，严格落实“六个百分之百”、开复工验收、“三员”管理等制度。实施扬尘污染防治守信联合激励、失信联合惩戒，将扬尘管理不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。严格渣土运输车辆规范化管理，实行建筑垃圾从产生、清运到消纳处置的全过程监管。严格落实城市建成区内“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配置砂浆）要求，加快“两个禁止”综合信息监管平台建设，实施动态监管。 （2）封闭式施工及洒水抑尘 工程施工时，施工工地周边设置1.8m的硬质围墙，围挡下方设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失；任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。此外，不得对围挡从事喷漆等作业。 施工期间对围挡落尘当定期进行了清洗，保证施工工地周围环境整洁。保证项目在施工场地“湿身”作业，道路及施工场地要每天定期洒水，抑制扬尘产生，在大风日加大洒水量及洒水次数或停止施工。 （3）限制车速、保持路面清洁 施工场地的扬尘大部分来自施工车辆，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。保证运输车辆不带泥上路，施工现场主要道路应及时洒水和清扫，防止扬尘。对施工工地附近的道路环境实行保洁制度，及时清扫、洒水，降低道路扬尘对周围环境空气的影响。 2、水环境影响分析 （1）生活污水 本项目施工期生活污水产生量为0.48m3/d，主要为施工人员的清洗废水，其污染因子主要为SS等，无特殊污染因子，在厂区直接泼洒，还可起到防风固沙的作用。项目职工生活污水依托厂区内现有一体化出水处理设施处理后，达标排放。由于项目施工期较短，污水产生量较少，施工期生活污水对周围地表水环境影响不大。 （2）施工废水 施工废水来源于构件与建筑材料的保湿、材料的拌制等施工工序，以及车辆冲洗、养护及施工地面冲洗等，施工现场应设置简易沉淀池沉淀收集施工废水，废水经沉淀池沉淀后回用于施工现场，保证施工废水不外排。 3、声环境影响分析 工程施工期间施工机械及运输材料车辆等会产生非稳态的噪声，施工噪声具有无规则、突发性等特点，其噪声源强在65～115dB（A）之间。施工单位必须按国家关于建筑施工场界噪声的要求进行施工并尽量分散噪声源，减少对周围环境区域声环境的影响。项目厂界距离东北侧康顺佳苑210m、距离西南侧田庄村270m，为进一步降低对周围环境的影响，评价要求建设单位在施工期间要采取以下措施： （1）降低设备声级，采用较先进、噪声较低的施工设备；流动机械设备与挖土、运土设备如挖土机、推土机等，可通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；可通过在等高噪声施工机械附近设置吸声屏，能降低噪声15dB(A)。 （2）在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，严格按操作规范使用各类机械对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级。 （3）文明施工，尽量减少人为噪声。合理安排施工时间，夜间禁止使用高噪设备。 （4）合理安排施工车辆的运输路线和时间，尽量减少穿越人群集聚区，夜间应禁止运输建筑材料。对必须进行夜间运输的道路，应设禁鸣和限速标志，车辆夜间通过时速度应小于30km/h。 施工单位要对现场施工人员进行严格管理，做到文明施工，将施工期噪声影响降到最低限度。项目施工结束后，影响亦随之消失。 4、固体废物环境影响分析 （1）建筑垃圾与弃土 建筑垃圾和土石方若未及时处置，在晴天刮风时，尘埃易随风扬起影响周围的大气环境。在雨季，随暴雨和地表径流的冲刷，泥沙将污染附近的水体、造成水土流失等，根据企业设计资料，项目可以做到土石方平衡，施工期无废土外运。 建设单位应规范施工单位实行标准施工，规范运输，建筑垃圾应分别堆放，不得随便弃于现场，金属垃圾，如钢筋、铁丝等可以回收利用。建筑垃圾中的混凝土块、砖瓦、弃渣等可用于土方回填；不可回用的可连同施工过程中产生的其他建筑材料废弃物统一运至当地指定的建筑垃圾堆场，运输过程中加盖篷布，不对周围环境产生影响。 （2）施工人员生活垃圾 施工人员产生的生活垃圾要收集到指定的垃圾箱内，定期送当地垃圾中转站，最终进入当地生活垃圾填埋场进行卫生填埋场，不会对周围环境产生影响。 5、生态环境影响分析 项目在施工期将不可避免地造成地面裸露、项目在保证建设质量的同时，要尽可能加快施工进展，减少地面裸露期并在施工完成后及时进行绿化；施工过程中，要划定施工区域，尽可能避免对非建设区域的地表破坏；施工过程中可采取隔离、防风、防水土流失的措施，减少扬尘量，避免对区域地表水域的污染。 一般来说，施工期间对环境的影响是暂时的，施工结束后受影响的环境要素大多可以恢复到现状水平。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 根据工程分析可知，本项目运行后产生的废气主要为焊接设备产生的焊接烟尘。 （1）达标排放分析 根据工程分析可知，项目焊接烟尘经过2台滤筒式除尘器进行处理，处理达标后分别经2根15m高排气筒排放。焊接烟尘经处理后1#排气筒颗粒物的排放量为3.25kg/h、排放浓度为3.25mg/m3，排放速率为0.003kg/h；2#排气筒颗粒物的排放量为22.75kg/h、排放浓度为6.32mg/m3，排放速率为0.019kg/h；其污染物的排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求，粉尘最终经不低于15m高排气筒排放，对周围环境影响很小。 （2）大气环境影响预测 由工程分析可知，本项目主要污染物为颗粒物。根据《环境影响技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的有关内容要求，本次评价选取的评价因子为PM10。 A、估算模式相关参数如下： 表30 评价因子和评价标准 污染因子; 平均时段; 标准μg/m3; 来源. PM10; 24小时平均; 150; GB3095-2012. 表31 估算模式计算参数 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 最高环境温度/℃; 42.4. 最低环境温度/℃; -14. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 否. 地形数据分辨率/m; --. 是否考虑岸线 熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 否. 岸线距离/m; --. 岸线方向/°; --. 本项目预测参数选取见下表： 表32 点源（排气筒）预测参数表 污染物名称; 底部中心坐标; 海拔高度; 高度; 出口 内径; 烟气流速; 烟气 温度; 排放速率. X; Y. 1#排气筒; 113.367902; 33.746756; 85m; 15m; 0.18m; 14.91m/s; 20℃; 0.003kg/h. 2#排气筒; 113.367902; 33.746756; 84m; 15m; 0.31m; 15.08m/s; 20℃; 0.019kg/h. B、估算模式计算结果 项目采用AERSCREEN模型预测PM10的最大地面浓度和占标率，其预测结果见下表： 表33 焊接工序1#排气筒颗粒物有组织排放预测结果表 距源中心下风向距离D（m）; 1#排气筒PM10. 下风向预测浓度Ci1（μg/m3）; 占标率（%）. 25; 0.2479; 0.0551. 50; 0.2145; 0.0477. 75; 0.3619; 0.0804. 100; 0.2936; 0.0652. 125; 0.3621; 0.0805. 141（最大落地浓度）; 0.3958; 0.0880. 150; 0.3898; 0.0866. 175; 0.3615; 0.0803. 200; 0.3288; 0.0731. 250; 0.2687; 0.0597. 300; 0.2329; 0.0518. 325; 0.2249; 0.0500. 350; 0.2190; 0.0487. 400; 0.2087; 0.0464. 450; 0.1812; 0.0403. 500; 0.1744; 0.0387. 600; 0.1470; 0.0327. 700; 0.1317; 0.0293. 800; 0.1047; 0.0233. 900; 0.0938; 0.0208. 1000; 0.0888; 0.0197. 1500; 0.0581; 0.0129. 2000; 0.0497; 0.0110. 2500; 0.0397; 0.0088. 最大浓度; 0.3958; 0.0880. 最大浓度出现的距离; 141. 表34 焊接工序2#排气筒颗粒物有组织排放预测结果表 距源中心下风向距离D（m）; 2#排气筒PM10. 下风向预测浓度Ci1（μg/m3）; 占标率（%）. 25; 1.2507; 0.2779. 50; 1.3837; 0.3075. 75; 2.2966; 0.5104. 100; 1.9047; 0.4233. 125; 2.3004; 0.5112. 141（最大落地浓度）; 2.5066; 0.5570. 150; 2.4694; 0.5488. 175; 2.2898; 0.5088. 200; 2.0843; 0.4632. 250; 1.7430; 0.3873. 300; 1.4659; 0.3258. 325; 1.3544; 0.3010. 350; 1.2659; 0.2813. 400; 1.1902; 0.2645. 450; 1.1305; 0.2512. 500; 1.0642; 0.2365. 600; 0.9282; 0.2063. 700; 0.8235; 0.1830. 800; 0.7277; 0.1617. 900; 0.6240; 0.1387. 1000; 0.5590; 0.1242. 1500; 0.4055; 0.0901. 2000; 0.3242; 0.0720. 2500; 0.2501; 0.0556. 最大浓度; 2.5066; 0.5570. 最大浓度出现的距离; 141. 由上表预测内容，项目有组织污染物估算模型估算结果汇总见下表： 表35 环境空气评价等级判别结果 序号; 点源排放源; 污染物; 最大浓度出现距离（m）; 最大地面浓度（μg/m3）; 最大占标率 Pmax（%）; 占标率10%的最远距离D10%（m）; 评价 等级. 1; 1#排气筒; PM10; 141; 0.3958; 0.0880; --; 三级. 2; 2#排气筒; PM10; 141; 2.5066; 0.5570; --; 三级. 根据以上分析可知，本项目Pmax最大值出现为焊接工序排气筒2排放的PM10Pmax值为0.5570%、Cmax为2.5066μg/m³，最大占标率﹤1%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。 根据估算模式的预测结果，项目运营期间焊接工序2#排气筒颗粒物，最大浓度点出现在下风向141m处，该处为工业场地，无环境敏感点；污染物排放浓度较低，贡献值较小，对周围环境空气影响不大。环评要求企业营运后要加强管理，保证焊接工序除尘器正常运行，以降低污染源强，减小对周围环境空气的影响。 2、水环境影响分析 本项目技改完成后，不新增职工，不新增生活污水产排量。 3、声环境影响分析 本项目设计上选用性能良好、运转平稳、质量可靠低噪声设备，新增设备均布置在车间内，并对设备采取隔声、减振以及距离衰减等措施。项目采用钢结构车间，在设备基础上增加有减振垫等，保证各种机加工设备处于正常工况，杜绝因设备不正常运行而产生高噪声现象。要求建设单位采取这些措施后，使设备的噪声降低20dB（A）以上。

根据厂区内车间及噪声设备的分布，将车间作为点声源计算对外界影响。 本评价选用点源衰减模式和噪声叠加模式进行预测，具体预测模式如下： 点源衰减模式： 式中：LP（r）——距声源距离为r处的等效A声级值，dB(A)； Lp（r0）——距声源距离为r0处的等效A声级值，dB(A)； r ——关心点距离噪声源距离，m； r0 ——声级为L0点距声源距离，r0=1m。 各预测点声压级按下列公式进行叠加： （1） 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leq g）计算公式： Leq g = 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 （2） 预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中：Leq g—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leq b—预测点的背景值，dB(A)； 厂界噪声预测结果，见下表： 表36 本项目新增设备厂界噪声影响预测结果 单位：dB（A） 站位; 主要噪声源; 处理后源强; 预测 模式; 与厂界距离（m）; 贡献值; 叠加值; 标准值 dB（A）; 影响 情况. 东 厂 界; 修造厂 维修车间; 55.8; 点声源衰减; 193; 10.1; 37.0; 60/50; 达标. 产品 下料车间; 63; 49; 29.2. 产品机加 车间; 69.8; 49; 36.0. 产品铆焊 车间; 56.8; 49; 23.0. 西 厂 界; 修造厂 维修车间; 55.8; 点声源衰减; 91; 16.6; 29.1; 60/50; 达标. 产品 下料车间; 63; 126; 21.0. 产品机加 车间; 69.8; 126; 27.8. 产品铆焊 车间; 56.8; 126; 14.8. 南 厂 界; 修造厂 维修车间; 55.8; 点声源衰减; 40; 23.8; 34.8; 60/50; 达标. 产品 下料车间; 63; 48; 29.4. 产品机加 车间; 69.8; 72; 32.7. 产品铆焊 车间; 56.8; 95; 17.2. 北 厂 界; 修造厂 维修车间; 55.8; 点声源衰减; 90; 16.7; 30.8; 60/50; 达标. 产品 下料车间; 63; 134; 20.5. 产品机加 车间; 69.8; 111; 29.9. 产品铆焊 车间; 56.8; 83; 18.4. 本项目新增设备与原有工程原有设备叠加后对厂界噪声的影响情况见下表： 表37 本项目技改完成后全厂对厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 站位; 项目; 新增设备厂界贡献值; 原有工程运行时厂界噪声实测值; 叠加值; 标准; 影响 情况. 东厂界; 厂界噪声值; 37.0; 57.6/47.6; 57.64/47.96; 60/50; 达标. 西厂界; 厂界噪声值; 29.1; 57.2/46.7; 57.21/46.77; 60/50; 达标. 南厂界; 厂界噪声值; 34.8; 56.2/45.9; 56.23/46.22; 60/50; 达标. 北厂界; 厂界噪声值; 30.8; 56.4/46.6; 56.41/46.71; 60/50; 达标. 由上表的计算结果可知，本项目技改完成后不会使周围声环境状况产生大的变化，厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准（昼间60dB（A），夜间50dB（A）），可实现噪声达标排放。 根据厂区平面布置，为进一步减轻本项目营运期过程中对周围声环境的影响，建设方应采取以下措施： ① 建设建设单位在厂区四周的绿化带多种些高大的树木，不仅可以美化环境，也可起到隔声降噪的效果。 ② 本项目厂房内机械加工高噪声设备应合理分布，尽量往远离边界侧布置。 ③ 在设备选型时优先选择高效、低噪声的设备，做好设备的安装调试，同时加强营运期间对各种机械的维修保养，保持其良好的运行效果。 ④ 原料及产品构件装卸运输时应规范操作，轻拿缓放，杜绝抛扔野蛮作业，产生突发性高噪声。 ⑤ 加强维修，降低不必要的或松动的附件撞击的噪声，用弹性材料代替钢件等。 在采取以上各种隔声减振措施以及合理安排工作时间后，厂界噪声可以实现达标排放，所以噪声对周围环境的影响不大。 4、固体废物 本项目技改完成后，运行过程产生的固废主要为焊接烟尘过滤器收集的粉尘以及新增机加工设备产生的废机油和废乳化油。 （1）一般固废 由工程分析可知，本工程的焊接烟尘除尘器在运行过程中收集到的粉尘量共为234kg/a，该部分物料为废金属粉，该部分物料经建设单位收集后定期外售。 （2）危险废物 本技改项目新增机加工设备，在生产过程中危废的新增产生量分别为：废乳化液0.2t/2a、废机油0.1t/a。按照《国家危险废物名录》规定，废乳化液、废机油均为属于危险废物，其中废乳化液编号为HW09（油/水、烃/水混合物或乳化液）、废机油编号为HW08（废矿物油与含矿物油废物）。建设单位厂区内设置有危险废物暂存间，并对危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》进行贮存，并委托资质单位河南嘉祥新能源科技有限公司进行安全处置。危险废物的暂存已严格按照环境保护部公告2017年第43号《建设项目危险废物环境影响评价指南》中的相关要求，做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），严格做到防渗和渗漏收集措施，设置有不同废物的警示标示。 根据现场勘查，以及原有工程的配设有危险废物暂存间以及与资质单位签订有危废处置协议，本项目运行过程产生的危废种类与原有项目相同，本项目依托原有工程的危废暂存间，危险废物经专用容器收集后暂存于危废暂存间，定期交由资质单位河南嘉祥新能源科技有限公司进行安全处置，不得随意倾倒、外排，或外卖给其他无危险废物处理资质的单位或者个人。 厂区内现有危险废物贮存场所基本情况如下表： 表38 厂区危险废物贮存场所基本情况一览表 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存周期. 危废暂存间; 废乳化液; HW09; 900-006-09; 修造厂（铆焊车间）南部; 10m2; 专用容器单独存放; 5t/a; 100d. 废机油; HW08; 900-249-08. 为降低危险废物收集、贮存、处置、转移过程中对周围环境的影响，本项目建设单位采取有以下防治措施： ①危险废物收集过程中采用专用的收集容器（密闭、防腐蚀）进行收集； ②危险废物与其他一般固废分类收集和贮存； ③建设单位做有危险废物管理台账，并设专人负责，对出入库的危险废物如实记录； ④与有资质的危险废物处置单位河南嘉祥新能源科技有限公司签订有处置协议； ⑤危险废物的转移严格按照《危险废物转移联单管理办法》的规定执行。 通过采上以上措施后，本项目固体废物均得到资源利用或安全处置，对周围环境影响较小。 5、生态影响分析 本项目为技改项目，厂区绿化直接依托建设单位对整个厂区的绿化。建议企业充分利用厂区空闲地，尽可能提高厂区绿化率，绿色植物不仅能美化环境、净化空气，还能减噪吸尘、改善小气候和空气污染等。 6、总量申请 总量控制是国家环保部对我国各个地市污染物控制的一项指令性指标，总量控制制度对我国污染物排放的限制起了一定作用。国家环保部根据实际污染物排放情况在每一个“五年”计划下达不同的污染物总量控制指标。国家现行总量控制指标为COD、NH3-N、SO2和NOx。 根据本项目的特点，项目技改完成后不新增职工，不新增总量指标。 7、环境管理 （1）环境管理的目的 为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益协调发展，必须加强环境管理，使项目建设符合国家要求经济建设、社会发展和环境建设的同步规划、同步发展和同步实施的方针。 （2）环保机构设置及职责 本项目建设单位设置有环境管理制度，配置有环保管理小组，评价要求建设单位将本项目纳入全厂的环境管理中。为使项目投入的环保设施能够发挥作用，对其进行科学的管理，企业需要加强环保机构的管理，环保机构的具体职责如下： ① 组织制定环保管理、年度实施计划和远期环保规划，并负责监督贯彻执行，以保证厂区环境优美，空气清新，感官舒适； ② 组织宣传贯彻国家环保方针政策、进行员工环保知识教育； ③ 定期对厂区内环保设施运行状况进行全面检查； ④ 强化对环保设施运行的监督，加强对环保设施操作人员的技术培训和管理、建立环保设施运行、维护、维修等技术档案，确保环保设施运行正常，杜绝污染事故发生。 （3）环保管理要求 ①按“三同时”原则，各项环境治理设施须与主体工程同时设计，同时施工、同时投入使用； ②建设单位已成立有环保机构，并配备3名环境管理人员； ③企业按照环境管理要求，加强危废间的管理和登记记录。 8、环境监测 （1）环境监测的目的 环境监测是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，了解邻近地区的环境质量状况，可以及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施的落实，并根据监测结果适时调整环境保护计划。 （2）环境监测机构 根据项目污染因素特点，结合建设单位实际情况，本次评价建议废气、噪声委托当地环境检测机构进行监测。 （3）环境监测计划 建设单位在运行中对原有项目制定有环境监测计划，本项目运行后纳入原有项目的监测计划，本技改项目监测内容包括：焊接烟尘的达标排放情况；厂界噪声的达标情况。根据本项目的具体情况，提出如下监测计划见下表： 表39 营运期环境监测内容及监测频率 项目; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 备注. 废气; 焊接烟尘; 有组织排放：颗粒物; 每半年1次; 委托有监测资质的单位实施监测. 噪声; 厂界外1m; 昼间、夜间Leq（A）; 半年1次，昼夜各1次. 在监测单位出具环境监测报告之后，企业应当将监测数据归类、归档，妥善保存。对于监测结果所反映的环保问题应及时采取措施，及时纠正，确保污染物排放达标。 9、环境经济损益分析 （1）经济效益分析 本项目建设单位通过新增高效、高精度的数控设备，及中部槽焊接自动线和电缆槽焊接自动线，采用精益化生产和智能化生产线，以先进的生产管理替代传统管理方式，以先进的生产方式替代传统生产工艺，以机器人焊接代替人工操作，以先进的物流方式代替传统物流方式，能够大大提高生产效率，减少恶劣工作环境下员工人数，保证员工身心健康，降低运行成本。 项目实施完成后，达产年可实现新增利润总额914万元，销售税金及附加38万元，增值税310万元。 项目总投资收益率为18.4％，项目资本金净利润率为13.8％，项目投资财务内部收益率（所得税前）为22.4％，投资回收期（所得税前）为6.1年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和投资回收能力。 （2）社会效益分析 本项目的建设有利于中部槽智能化焊接生产线的实施，必将引领刮板机焊接生产智能化升级，推动产业技术进步，提高产业竞争力。 （3）环境损益分析 本项目实施后，项目本身在固废、废水、废气、噪声等方面都能做到达标排放，不会对环境产生大的污染和影响。同时，智能化生产线将焊接生产由离散型生产改变为定点生产，为焊接烟尘治理提供了条件，可以明显的减少焊接烟尘的扩散，改善大气环境，推动我国煤机产业实现可持续发展，环境效益十分显著。 10、环保治理措施及环保投资 本项目总投资2000万元，其中环保投资32万元，约占总投资的1.6%。本项目环保投资及竣工验收一览表见下表： 表40 环保投资及竣工验收一览表 单位：万元 序号; 项目名称; 环保工程内容; 数量; 验收指标; 投资金额. 1; 废气 治理; 焊接 烟尘; 集气装置+多滤筒除尘器+15m高排气筒; 2套; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）标2中二级标准要求; 22. 2; 噪声治理; 车间隔声、设备减振以及距离衰减; --; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准限值; 10. 3; 固废治理; 依托原有工程危废暂存间，地面防渗，配设废乳化液专用存储桶1个（250kg）；废机油专用存储桶1个（150kg）; 1套; 安全暂存，交由资质单位安全处置，禁止外排; 依托厂区现有，不追加环保投资. 共计; --; --; ---; --; 32.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接工序1#排气筒 | 颗粒物 | 集气装置+多滤筒除尘器+15m高排气筒 | 满足《大气污染物排放综合标准》（GB16297-1996）二级 |
|  | 焊接工序2#排气筒 | 颗粒物 | 集气装置+多滤筒除尘器+15m高排气筒 |  |
| 水 污 染 物 | -- | -- | -- | -- |
| 固 体 废 物 | 焊接设备 | 除尘器收集粉尘 | 集中收集、定期外售 | 合理处置 |
|  | 加加工 设备 | 废乳化液 | 委托具有危废处理资质单位处理，不得随意外排 | 安全处置 |
|  |  | 废机油 |  |  |
| 噪 声 | 本项目技改完成后，噪声源主要为新增的机加工设备：修造厂维修车间的中部槽焊接专机、槽帮熔敷机、平板熔覆机，产品下料车间的数控火焰切割机和等离子坡口切割机，产品机加工车间的槽帮开口加工数控铣床、定梁式数控龙门镗铣床以及数控卧式镗铣床，产品铆焊车间的中部槽帮焊接工作站等机械加工设备运行时所产生的噪声，噪声源强在65～85dB（A）之间。可采取隔声、减振以及距离衰减等措施，确保厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准规定限值。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目主要是对原有项目进行设备更换和技术改造，项目的建设对生态影响较小。项目建成后，建议企业加强对破坏植被的恢复，充分利用厂区空地，种植草坪、低矮灌木、高大乔木等形成立体综合绿化，既可起到水土保持和防止土壤侵蚀的作用，也可吸附尘埃、净化空气、隔声降噪，还可以美化环境，改善景观。 |  |  |  |  |

结论与建议

1、项目概况 本项目属于技改项目，位于平安大道东段路南“河南重机公司”院内，总投资为2000万元，项目主要针对已经验收过的“河南重机公司原有项目”进行技术改造，主要建设内容为：一座钢结构棚跨（用于存放产品）、部分未硬化地面进行硬化；对原有项目的焊机及机加工设备（切割机和铣床）进行设备更换和安装。本项目技改完成后，不新增厂房及占地，不改变产品方案和不新增原辅材料用量、不新增原有项目的产能。通过以上建设，使项目基本实现自动化，为以后实现智能化工厂打下坚实基础。 项目东侧和南侧为煤货场、西侧为砖厂、北侧为平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司和东鑫驾校，项目距离东北侧康顺佳苑210m、距离西南侧田庄村270m。项目运营后不新增职工，直接从原有项目中调配，项目实行1班8小时工作制，年工作251天。 2、项目可行性分析结论 （1）选址符合性分析 本项目厂址位于平安大道东段路南，平煤神马机电装备工业园内，根据平顶山市国土资源局和中华人民共和国国土资源部出具的土地证可知，中国平煤神马能源化工集团机械制造有限公司（本项目的集团公司）位于卫东区平安大道东段南侧59318.87m2，用地面积为用地性质为工业用地，项目建设选址可行。 （2）产业政策符合性分析 平煤神马机械装备集团河南重机有限公司矿山机械技术改造项目已经平顶山市卫东区发展和改革委员会备案，根据备案内容可知，项目代码为2019-410403-35-03-059490，项目符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），符合国家当前产业政策。 3、工程分析结论 运营期 （1）大气污染物 本项目技改完成后，将焊接烟尘全部技改为有组织排放。焊接烟尘经滤筒式除尘器处理达标后，全部经15m排气筒有组织达标排放。 焊接烟尘经处理后1#排气筒颗粒物的排放量为3.25kg/h、排放浓度为3.25mg/m3，排放速率为0.003kg/h；2#排气筒颗粒物的排放量为22.75kg/h、排放浓度为6.32mg/m3，排放速率为0.019kg/h；其污染物的排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求，粉尘最终经不低于15m高排气筒排放，对周围环境影响很小。 （2）水污染物 本项目技改完成后不新增职工，不新增用排水量、不新增总量控制指标。 （3）噪声 项目运营期间，各机械设备在车间内通过隔声、减振措施及一定的距离衰减后，可以实现达标排放，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，对外环境影响不大。 （4）固废污染物 本项目技改完成后不新增职工，不新增生活垃圾产排量。项目技改完成后，运行过程产生的固废主要为焊接烟尘过滤器收集的粉尘以及新增机加工设备产生的废机油和废乳化油。 焊接烟尘除尘器收集的粉尘，由建设单位集中收集定期外售，达到资源的综合利用，对周围环境影响不大。 项目在生产中产生的废乳化液和废机油，经企业集中收集、妥善存储后，严格按照规定送至有危废处理资质的单位进行合理处置，不外排，处理后对周围环境影响不大。 4、主要建议 （1）建设单位必须加强废气、噪声以及固废等污染的治理，确保达标排放。 （2）对于该项目的高噪声设备，应采取隔声、减振以及距离衰减等措施，同时注意合理安排工作时间及优化车间内高噪声设备的布设，以减少噪声对周围环境的影响。 （3）合理规划厂区绿化，绿化面积应满足有关规定，绿化以树、灌、草等相结合的形式，美化环境。 （4）加强设备及连接管道、阀门的管理和维护，确保设施正常运行，做到项目污染物达标排放，防范事故风险。 （5）要求建设单位定期检查设备，发现问题时及时维修、更换零部件，排除事故隐患。 （6）执行国家建设项目环境管理的有关规定，做好环保设施管理和维修监督工作，建立并管理好环保设施的档案，保证环保设施按照设计要求运行，杜绝擅自拆除和闲置环保设施的现象发生。 （7）建设单位应加强日常环境管理工作，提高职工的环保意识和自身素质。贯彻清洁生产理念，增强循环利用意识，节约用水、用电，使经济效益最大化。 （8）本项目技改完成后，不新增总量控制指标。 5、环评总结论 通过对本项目所在地环境现状调查、污染分析、环境影响分析可知，只要建设方在生产过程中充分落实本环评提出的各项污染防治对策，认真做好“三同时”及日常环保管理工作，从环保角度出发，本项目建设可行。